Opération Résidence séniors AGATHIS

Construction 40 logements locatifs

DSM - DUMBEA

CAHIER DES CHARGES LOGEMENTS LOCATIFS

SOMMAIRE

Page

Partie 1 – Formes urbaines et densité d’un ensemble résidentiel	4

Partie 2–Descriptif de la résidence, des bâtiments et des logements	5

2.1 - Orientation des bâtiments et implantation sur site	6

2.2 - Adaptation des constructions à la pente	6

2.3 - Résidentialisation	7

2.4 - Voirie interne et parcours piétonniers	8

2.5 - Stationnements	8

2.6 - Espaces verts collectifs & privatifs	9

2.7 - Local de gestion locative (si demandé au programme)	9

2.8 - Local Poubelles & aires encombrants et déchets verts	9

2.9 - Coursives	10

2.10 - Logements	10

Partie 3–Prescriptions techniques	11

3.1 –Gros œuvre – Lot n°1	11

3.1.1 - Généralités	11

3.1.2 - Fondations	11

3.1.3 - Murs, cloisons, dalles	12

3.1.4 - Mur de soutènement ou de soubassement	12

3.1.5 - Façades	12

3.1.6 - Vide sanitaire	12

3.1.7 - Traitement anti-termites	13

3.1.8 - Locaux contenant des appareils de combustion au gaz (cuisines, etc.)	13

3.1.9 - Seuils de porte	13

3.1.10 - Balcons, loggias, toitures terrasses, escaliers, coursives extérieures	13

3.1.11 - Réservations	13

3.2.1 –Généralités	14

3.2.2 - Voiries	14

3.2.3 -Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées	14

3.2.4 -Trottoirs et cheminements piétonniers	16

3.2.5 –Assainissement	16

3.3 – Terrassements – Lot n°3	16

3.3.1 –Généralités	16

3.3.2 – Mouvements des terres	16

3.3.3 – Implantation et réalisation des terrassements et voirie	16

3.3.4 – Gestion des Eaux Pluviales	17

3.4 – Charpente - Couverture– Lots n° 4, 5, 8	17

3.4.1 –Charpente	18

3.4.2 – Couverture	18

3.5 –Etanchéité – Lot n°6	19

3.5.1 – Etanchéité extérieure	19

3.5.2 – Etanchéité intérieure	19

3.6 – Peinture intérieure– Lot n° 10	20

3.6.1 – Parties communes fermées (hall d'entrée, cage d'escalier, dégagement, locaux poubelles, locaux techniques)	20

3.6.2 – Parties privatives	21

3.6.3 – Boiseries intérieures	21

3.6.4	–Métal ou acier galvanisé	22

3.7 – Peinture extérieure & Revêtement de façades – Lots n° 10, 19	23

3.7.1 – Murs de façade	23

3.7.2 –Eléments de façade, non revêtus d’imperméabilisation	23

3.8 – Electricité et courants faibles – Lot n° 13	24

3.8.1 –Généralités	24

3.8.2 –Logements	24

3.8.4 –Parkings & espaces publics	26

3.8.5 –Télédistribution	27

3.8.6 –Téléphone/communications	27

3.9 –Plomberie sanitaire– Lot n° 14	27

3.9.1 –Équipements, accessoires & recommandations	27

3.9.2 –Plomberie	31

3.9.3 –Distribution AEP	31

3.9.4 –Évacuation EU/EV/EP	31

3.9.5 – Gaz	32

3.9.6 –Locaux POUBELLES	32

3.9.7 – Terrasses, balcons, loggias	32

3.10 –Menuiseries extérieures et vitreries–Lots n° 12, 15	32

3.10.1 –Généralités	32

3.10.2 –Description	33

3.11 –Menuiseries intérieures bois – Lot n° 18	34

3.12 –Revêtement de sols et de murs – Lot n° 19	36

3.12.1 –Généralités	36

3.12.2 –Locaux communs	36

3.12.3 –Logements	36

3.13 –Cloisons et plafonds – Lot n° 22	37

3.13.1 –Gaines techniques	37

3.13.2 –Cloisons en plaque de plâtre	37

3.13.3 –Plafonds / Faux plafonds	37

3.14 –Aménagement des abords et espaces verts – Lot n° 35	38

3.14.1 –Bio-climatisme	38

3.14.2 – Généralités	38

3.14.3 – Espaces verts	38

3.14.5 – Protection des surfaces exposées à la dégradation volontaire	41

3.14.6 –Les clôtures	41

3.14.6 –Les étendoirs à linge	42

3.14.6 – Signalétique de la résidence et des bâtiments	42

3.15 – Eau Chaude Sanitaire – Lot n° 27	42

# Partie 1 – Formes urbaines et densité d’un ensemble résidentiel

Quand l’ensemble de logements locatifs est composé de plusieurs bâtiments, celui-ci peut combiner les formes urbaines suivantes :

- Logements individuels discontinus : logements non mitoyens disposant chacun d’une entrée individualisée. Cette forme urbaine sera éventuellement utilisée dans le cas de logements de grande typologie (F5, F6)

- Logements individuels continus (ou groupés) : logements disposant chacun d’une entrée individualisée et mitoyens sur 1 ou plusieurs côtés (jumelés, ou en bande, ou autres formes de groupements horizontaux ou verticaux)

- Logements collectifs : ensemble de logements accessibles depuis une entrée et une (des) circulation(s) collective(s)

- Logements mixtes : ensemble continu de logements dont certains disposent d’entrées individualisées et d’autres d’une entrée et d’une circulation collectives

  - Ex 1 : immeuble collectif dont le RDC est réservé à des logements F4 ou plus avec entrées individualisées, tandis que les niveaux à partir du R+1 (ou R-1) accueillent des logements F2 et F3

  - Ex 2 : immeuble dont le dernier étage fait l’objet d’un traitement particulier par un duplex (type maison sur le toit) ou par un logement implanté en recul de la façade (attique) et bénéficiant d’une grande terrasse

  - Etc.

Sans que cela constitue une prescription, il est cependant recommandé de regrouper les logements de type F2 et F3 en bâtiment(s) collectif(s) et d’offrir aux logements de type F4 et plus, des formes urbaines individuelles groupées.

Les logements F4 et plus sont obligatoirement implantés en RDC / RDJ.

Nota : une attention particulière sera portée à la mixité des formes d’habitat au sein d’un même lotissement.

Exemple de lotissement comportant des logements collectifs ainsi que des logements individuels groupés.

# Partie 2–Descriptif de la résidence, des bâtiments et des logements

Une grande attention est apportée à l’organisation du plan masse, autant qu’à l’expression architecturale des constructions.

D’une manière générale, il s’agit de tirer parti des avantages du site et d’en limiter les inconvénients.

La conception bioclimatique d’un bâtiment, pour un site donné, commence dès sa phase d’implantation. Le concepteur tire parti de façon optimale de tous les paramètres du projet avec pour objectifs la limitation des apports solaires sur le bâtiment et une bonne ventilation naturelle en saison chaude, sans créer d’inconforts en saison fraîche ni aggraver la vulnérabilité aux cyclones.

Par ailleurs le plan masse de l’ensemble agence efficacement l’implantation des bâtiments, les parcours automobiles et piétonniers, les espaces collectifs, les stationnements, etc.

Le traitement des espaces collectifs, de leurs limites avec les espaces privés, les jeux d’imbrication entre bâti et végétal sont autant d’éléments qui contribuent à la qualité de l’aménagement général.

## 2.1 - Orientation des bâtiments et implantation sur site

Bio-climatisme

Il est demandé d’exposer les façades principales :

- Face aux alizés pour les sites peu ou moyennement ventés

- Décalés d’environ 45° par rapport aux alizés pour les sites très ventés afin d’avoir à la fois un bon potentiel de ventilation naturelle en saison chaude et une exposition moindre aux alizés en saison fraîche

Une façade principale orientée parallèlement à l’axe Nord-Sud est très fortement déconseillée, voire interdite dès lors que l’environnement se prête à un autre choix. Les façades Est et Ouest sont en effet soumises à un ensoleillement direct. Il est conseillé de tirer parti des obstacles naturels.

Par ailleurs, de façon à favoriser une ventilation naturelle, les logements sont traversants, c'est-à-dire présentent 2 façades opposées ouvertes. Il est recommandé, lorsque cela est possible, d’implanter le bâtiment dans les zones ayant une bonne potentialité de ventilation naturelle.

Il est demandé d’éviter de positionner les chambres sur les façades exposées à l’Ouest et au Nord-Ouest.

Sur ces façades il est recommandé de mettre en place une protection limitant les apports de chaleur en fin de journée (végétaux, masque vertical, bardage bois, isolation et/ou matériaux à faible inertie thermique).

L’orientation des bâtiments favorise également :

- La protection des terrasses contre les vents dominants

- La valeur ajoutée que peuvent offrir des vues lointaines sur le grand paysage

- L’orientation des terrasses vers les jardins plutôt que vers les parkings

- La protection des vis-à-vis entre terrasses

- L’exposition des toitures en vue de l’installation de systèmes de production d’Eau Chaude Solaire et d’électricité photovoltaïque

Nota : La direction des vents dominants est à déterminer selon la configuration du site.

## 2.2 - Adaptation des constructions à la pente

La topographie du site a un impact important sur le projet. Limiter le volume des déblais / remblais permet non seulement de préserver le site mais également de réduire les coûts d’aménagement.

Dans tous les cas le concepteur s’attache à concevoir la meilleure adaptation à la pente des constructions dans un souci d’économie du projet.

- Construction sur pilotis

C’est la solution qui permet de minimiser au mieux le volume des terrassements. De plus, en préservant le sol en place, les dépenses relatives à la protection des talus (végétalisation, gestion des eaux de ruissellement) sont réduites voire inexistantes.

En revanche cette solution offre peu, ou pas, d’espaces extérieurs de plain-pied avec les logements.

Une attention particulière est portée au traitement de la sous-face des pilotis. Les réseaux ne sont pas apparents.

- Construction sur déblais / remblais

Les bâtiments peuvent être posés sur un plat terrassé ou être partiellement enterrés sur 1 niveau. Dans tous les cas il est recherché l’équilibre des volumes de déblais / remblais.

Les zones terrassées (talus, plateformes) font l’objet d’une gestion des eaux pluviales. Les talus sont protégés par de la végétation si leur pente le nécessite.

Il n’est fait recours aux soutènements en maçonnerie qu’en cas de nécessité technique.

Dans le cas d’un plat terrassé, un espacement minimum de 3m est respecté entre la construction et le pied de talus pour autoriser l’ensoleillement et la ventilation naturelle des logements.

Dans le cas d’encastrement, celui-ci est envisageable pour un logement dont 2 façades opposées, a minima, peuvent être ouvertes, ou encore pour un duplex dans lequel un vide toute hauteur peut être réalisé pour maintenir une ventilation traversant d’un niveau à l’autre.

L’encastrement est également envisageable si le niveau enterré est affecté au stationnement.

## 2.3 - Résidentialisation

C’est un objectif propre au FCH qui consiste à individualiser autant que possible les logements locatifs, les prolonger par des espaces extérieurs privatisés, éviter de créer des vis-à-vis, et à apporter un traitement qualitatif aux espaces collectifs.

Cet objectif est mis en œuvre par des dispositifs variés, notamment :

- Accès individuels des logements en RDC d’un bâtiment collectif ; dans certains cas l’accès peut se faire par la terrasse du logement

- Jardins privatifs clôturés pour tous les logements en RDC

- Traitement architectural différenciant les seuils de chacun des logements (retraits, saillies, couleurs, etc.)

- Places de stationnement affectées à chaque logement (signalétique)

- Eclairage public des parkings et des circulations piétonnes

- Traitement différencié des entrées d’immeubles (volumes, couleurs, signalétique, etc.)

- Halls, cages d’escaliers et circulations horizontales sont organisés pour optimiser l’éclairage naturel et la ventilation naturelle. Ces espaces sont obligatoirement couverts et protégés efficacement des intempéries mais peuvent être ouverts en façade. Dans le cas de coursive de distribution, aucune pièce principale (séjour ou chambre) ne s’ouvre sur celle-ci.

- Etc.

Dans les résidences fortement exposées aux dégradations :

- Pose de portails d’accès aux stationnements et portillons pour les accès piétons

- Contrôle d’accès des portails, portillons et portes d’entrée des halls d’immeubles

- Vidéoprotection

## 2.4 - Voirie interne et parcours piétonniers

L’îlot est rendu « perméable » dans la mesure du possible. Des voiries traversantes peuvent être à prévoir pour les projets d’envergure importante.

Les cheminements piétonniers sont protégés par des végétaux d’ombrage. Les entrées des bâtiments collectifs sont aménagées et végétalisées.

Simplicité et lisibilité des cheminements sont recherchées, de jour comme de nuit, et les trajets directs sont favorisés.

## 2.5 - Stationnements

Les stationnements seront aménagés le long de la voirie interne (le cas échéant) et/ou regroupés en poches de parking d’une vingtaine de places maximum.  Les dimensions et nombres de places de stationnement sont conformes à la règlementation en vigueur.

Les aires de stationnement peuvent être paysagées.

Les logements en rez-de-chaussée peuvent bénéficier d’emplacements mitoyens et d’une entrée indépendante favorisant le sentiment de vivre en logement individuel.

Signalétique : Chaque logement se voit attribuer un (des) emplacement(s) numéroté(s). La numérotation ira de 01 à N (N correspondant au nombre d’emplacements prévus au programme), avec des numéros qui se suivent. Les emplacements réservés aux visiteurs, le cas échéant, sont indiqués.

La signalétique suit le modèle suivant :

- Pour les places réservées aux résidents : Lettre du bâtiment et numéro du logement. Lettrage : H de 25 cm environ, couleur blanche

- Pour les places réservées aux visiteurs : Lettre V de 25 cm environ, couleur blanche

- Pour les logements PMR (si prévus au programme), les emplacements de stationnements doivent être proches des logements et un cheminement piéton est à prévoir. Signalétique : logo blanc sur carré bleu et panneau

Locaux vélos/motos à prévoir conformément à la règlementation en vigueur :

- Couverts et équipés d’une dalle béton pour éviter le poinçonnement des béquilles

- Equipé d’arceaux pour l’espace vélo

## 2.6 - Espaces verts collectifs & privatifs

Les espaces verts collectifs sont obligatoirement prévus dans les ensembles de plus de 10 logements et leur localisation est pensée lors de la conception du plan masse ; il ne s’agit en aucun cas d’espaces résiduels. Ils sont protégés de la circulation automobile et sont aisés à entretenir.

A la place des espaces verts collectifs, il peut être demandé au programme des jardins clôturés pour les habitants des logements situés aux étages (modèle des jardins « familiaux »). L’ensemble sera alimenté par une cuve commune de récupération des eaux de pluie (le débord de la cuve rejoindra le réseau d’évacuation des EP).

Les logements en pied d’immeuble et les logements individuels groupés bénéficient de jardins privatifs clôturés et équipés d’un robinet de puisage.

## 2.7 - Local de gestion locative (si demandé au programme)

Le local de gestion locative destiné à l’ensemble de la résidence (ou du lotissement) est situé à un endroit stratégique, visible depuis la voie publique.

Il peut être réalisé dans un bâtiment isolé ou intégré aux bâtiments de logements, mais dans ce cas est facilement identifiable.

Il présente une surface totale équivalente à un F3 de 67m² et comprend :

- Un bureau Gérant d’environ 12m²

- Un bureau Assistante Sociale d’environ 12m²

- Un local pour stocker le matériel d’entretien d’environ 8m²

- Une salle d’attente d’environ 6m²

- Un point d’eau 4m²

- Un sanitaire 4m²

Le bureau du gérant, la salle d’attente et le point d’eau sont éventuellement regroupés en une seule grande pièce.

## 2.8 - Local Poubelles & aires encombrants et déchets verts

- Réalisé en béton ou en maçonnerie

- La hauteur des murs est de 2m minimum

- Le local est couvert par une toiture en tôle, simple pan

- Le sol est carrelé, avec siphon

- Les murs sont crépis (sans enduit) à l’extérieur

- Un robinet de puisage à clé carrée est à prévoir

- Un cheminement du local à la voirie est aménagé pour faciliter le déplacement des containers

Si exigé par la réglementation en vigueur, des aires de présentation des encombrants et des déchets verts sont à matérialiser (ex : poteaux + pinus), si possible situées à côté du local poubelle. Une adaptation à la situation (configuration du terrain, ramassage des encombrants) est à prévoir.

Pour éviter les dégradations :

- Une bande de terre végétale de 60 cm de large est à prévoir autour du local

- Une haie grimpante est à planter sur cette bande de terre (voir Aménagement des abords et espaces verts – protection des surfaces exposées à la dégradation volontaire p. 54)

Hauteur de mur et toiture demandées

Nota : Les règles d’urbanisme (en particulier les prospects) sont à respecter en ce qui concerne le local poubelle.

## 2.9 - Coursives

L’accès à des portions de toiture ainsi qu’aux terrasses via les coursives sera rendu impossible, soit par la conception même du bâtiment, soit par des dispositifs de sécurité qui empêchent le passage.

Voir prescriptions techniques concernant le revêtement des sols, les peintures, les menuiseries extérieures dans les chapitres correspondant.

Autant que possible, les linéaires de coursives sont limités par la conception de la desserte des logements.

## 2.10 - Logements

Bio-climatisme

Afin d’assurer l’éclairage naturel des logements, toutes les pièces décrites ci-dessous bénéficient d’ouvertures en façade. Afin d’assurer la ventilation naturelle, les logements sont traversants, et bénéficient d’ouvertures sur 2 façades opposées (hors portes d’entrées).

Chaque logement comprend :

- 1 séjour

- 1 cuisine

- 1 salle d’eau comprenant 1 douche (pour séniors) et 1 vasque à poser sur plan ou meuble,

- 1 WC

- 1 chambres

- 1 terrasse

- 1 espace buanderie

La terrasse constitue une pièce de vie. Pour cela elle est couverte et doit présenter une surface moyenne de 15m² (hors espace buanderie) et une largeur minimale de 2,5m. Elle est directement accessible depuis le séjour et, si possible, depuis la cuisine.

La cuisine est aménagée ; elle comporte :

- 1 évier encastré avec 2 bacs et égouttoir, et sa robinetterie.

- Des meubles de rangement bas avec plan de travail, des meubles de rangement haut et une crédence (revêtue de faïence ou autre matériau imperméable).

- 1 four et plaques vitrocéramiques (non tactiles).

- 1 emplacement pour le réfrigérateur (largeur souhaitée 1 m) équipé d’attente pour l’électricité.

- 1 emplacement pour le lave-vaisselle équipé d’attentes pour l’eau et l’électricité,

La cuisine, la salle d’eau et le WC sont implantés dans une logique de plomberie regroupée.

L’espace buanderie peut être à l’intérieur du logement, ou à l’extérieur sur la terrasse protégé par un pare-vue, ou dans une loggia. La buanderie est équipée d’un dispositif d’étendage - sauf dans le cas où le logement dispose d’un jardin privatif où l’étendage sera installé - et d’attentes pour l’eau et l’électricité (MAL) et accueille la réserve de gaz et le ballon d’eau chaude sanitaire, le cas échéant.

Les équipements doivent être protégés des pluies battantes.

Les chambres sont éventuellement desservies par la terrasse. Des placards sont aménagés dans la chambre.

Toutes les ouvertures des logements en RDC / RDJ sont équipées de persiennes (coulissantes ou ouvrant à la française ou de jalousies à barreaudage anti-effraction. Toutes les chambres des logements en étage sont équipées de persiennes (coulissantes ou ouvrant à la française).

# Partie 3–Prescriptions techniques

### 3.1 –Gros œuvre – Lot n°1

### 3.1.1 - Généralités

- Les constructions sont réalisées, de préférence, en maçonnerie traditionnelle ou en béton banché. Eventuellement, certaines parties de la construction peuvent être réalisées en structure dite « légère » (poteaux-poutres et bardage sur isolant thermique) comme les chambres ou le séjour, en particulier si ces pièces sont soumises à des apports thermiques (orientées en façade Ouest par exemple). Les pièces humides sont obligatoirement réalisées en maçonnerie

- Jardinières proscrites

### 3.1.2 - Fondations

L’adaptation des fondations au terrain et leur pré-dimensionnement font partie de la mission du maître d’œuvre. Ces études sont faites sur la base des études géotechniques prises en charge par le maître d’ouvrage.

### 3.1.3 - Murs, cloisons, dalles

- Murs mitoyens : voiles en béton armé de 16cm minimum ou Agglomérés de 20cm enduits deux faces

- Murs de façades : voiles en béton armé de 15cm minimum ou Agglomérés de 20cm enduits deux faces

- Planchers : dalles en béton armé de 15cm entre logements, et de 12cm minimum entre 2 niveaux d’un même logement

- Les cloisons à base de plaques de plâtre ou de fibrociment sont absolument proscrites dans les douches et à éviter dans les pièces humides ; en particulier les douches sont encloses dans des cloisons en maçonnerie faïencée ou autre matériau résistant à l’eau. Ailleurs, les éventuelles cloisons à base de plaques de plâtre sont obligatoirement du type « double peau »

### 3.1.4 - Mur de soutènement ou de soubassement

- Béton armé avec finitions architecturées et/ou parement rugueux et structuré (anti-graffitis)

### 3.1.5 - Façades

Bio-climatisme

La conception des façades favorise l’éclairage naturel, complété par l’éclairage artificiel, tout en permettant la ventilation naturelle efficace :

- Le taux minimal d’ouverture des façades est globalement de 15%

- Equiper les pièces humides d’une ouverture permettant la ventilation naturelle du volume

- Positionner les ouvrants sur des façades opposées dont une au moins est exposée aux vents dominants

Il convient également de :

- Mettre en place une protection solaire limitant les apports de fin de journée (casquette, bardage bois, isolation et/ou matériaux à faible inertie thermique)

- Éviter de positionner les chambres sur les façades Ouest / Nord-ouest

- Éviter les grandes surfaces transparentes à l’Ouest (taux d’ouverture<30%)

- Équiper les parois transparentes de protection solaire telles que persiennes ou pare-soleil (horizontaux ou verticaux selon l’orientation de la façade) principalement sur les pièces principales orientées Nord et Ouest

Les couleurs sont proposées par le MOE au choix du MO.

La conception des façades permet d'éviter les salissures localisées, notamment les "traînées" de ruissellement.

Imperméabilité en façade

- Favoriser un revêtement plastique étanche de type imperméable

- Classification normalisée suivant le support

### 3.1.6 - Vide sanitaire

- Tous les vides sanitaires sont ventilés et accessibles à l'aide d'une trappe ou d'un regard (renouvellement du traitement anti-termites, accès aux réseaux). La hauteur d'accès sous plancher est de 50cm minimum

- Toutes les dispositions sont prises pour éviter les affouillements et les éboulements à l'intérieur des vides sanitaires

### 3.1.7 - Traitement anti-termites

Il est réalisé un traitement préventif par épandage. Les produits sont certifiés CTBAP+ et adaptés aux types de termites présents sur le territoire.

- Traitement des fonds de fouilles avant réalisation des fondations

- Traitement superficiel du sol avant coulage des dalles sur toute l'emprise du bâtiment, augmentée de 3m sur le pourtour

- Traitement des apports de terre végétale

- Procès-Verbal de traitement établi le jour concerné avec descriptions du produit, des quantités appliquées et des références de l'applicateur. L'efficacité du traitement est garantie par l'applicateur pour une durée minimale de 3 ans

- Préciser dans les pièces écrites du DCE les conditions à respecter par tous les intervenants pour maintenir cette garantie, en particulier les conditions d’assèchement et d’évacuation immédiate des bois de coffrage, le non enfouissement des déchets cellulosiques, etc.

### 3.1.8 - Locaux contenant des appareils de combustion au gaz (cuisines, etc.)

- Prévoir des ventilations hautes et basses pour l’alimentation en air et l’évacuation des gaz de combustion, selon les normes en vigueur.

- Les ouvertures sont équipées pour interdire la pénétration des insectes, de la pluie même battante et le refoulement par le vent. Il est recommandé d’étudier l’orientation du local.

### 3.1.9 - Seuils de porte

Portes extérieures avec larmier et seuil afin d’éviter toute entrée d’eau même par grand vent.

### 3.1.10 - Balcons, loggias, toitures terrasses, escaliers, coursives extérieures

- Les formes de pente vers les dispositifs de drainage ou d’écoulement sont nettement marquées afin d’éviter toute stagnation d’eau. Les évacuations par barbacanes, gargouilles, trop pleins sont coordonnées avec les lots Plomberie et Revêtements de sol pour le calage des niveaux et l’optimisation des emplacements.

### 3.1.11 - Réservations

- Les réservations doivent être obstruées une fois le passage des réseaux effectués. En particulier, au droit des gaines techniques, le cloisonnement doit être muni d’une isolation acoustique, ainsi que d’une étanchéité pour les gaines situées dans les salles de bain. Un contrôle systématique sera réalisé pour ces dernières.

- Prévoir des réservations au niveau des longrines pour les réseaux d’évacuation des eaux usées.

- Prévoir des réservations pour sortir les évacuations EU.

3.2 –VRD – Lot n°2

### 3.2.1 –Généralités

- Les voies de desserte sont conçues en vue d’une cession vers le domaine public communal, chaque fois que possible (prescriptions des communes et leurs concessionnaires à prendre en compte)

- Les réseaux sont enterrés à une profondeur suffisante pour que la couverture soit au minimum de 40cm

- La position des réseaux est à étudier afin de permettre les plantations et l’aménagement d’espaces paysagers.

- Les regards EU/EV sont à implanter de préférence dans les espaces publics de la résidence plutôt que dans les jardins privatifs.

- Les compteurs AEP et électricité pour les communs, STEP et éclairage des espaces communs sont à réduire au minimum.

### 3.2.2 - Voiries

- Revêtement de la voirie en enrobé.

- Trottoirs en enrobé à minima, avec pente transversale vers la chaussée.

- Bordures T2 pour la protection des cheminements piétons

### 3.2.3 -Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées

Les concepteurs doivent impérativement prendre contact avec la Mairie afin de s’assurer des équipements supplémentaires éventuels qui pourraient être demandés. Les VRD sont systématiquement approuvés par les concessionnaires dès la phase APD.

- Prévoir les branchements sur le réseau public

- Assainissement des plates-formes des bâtiments : le drainage des plates-formes et des talus est rigoureusement traité pour éloigner les eaux du bâtiment en cas de fortes pluies

- Collecte des eaux de ruissellement : le réseau général de collecte des eaux de ruissellement de l'ensemble des surfaces imperméabilisées est relié au réseau public. Les niveaux des collectes ne peuvent être supérieurs aux niveaux des entrées des logements.

- Eviter, chaque fois que possible, les coudes pour les réseaux sous dalles afin de faciliter l’entretien ultérieur.

- Regards

- Les avalements EP sur voirie se font par regards à bouche de type T3

- Ils sont complétés par des caniveaux à grille dans les zones en forte pente ou les points particuliers

- Les regards sont en béton ou en polyéthylène (épaisseur 8 cm minimum si béton)

- Les regards situés en pied d'immeubles dans les jardins sont au niveau du sol fini

- Tenir compte des contraintes d'accessibilité des véhicules d'entretien pour les regards, les bacs à graisse et les fosses septiques toutes eaux

- Les regards des bacs à graisse, des fosses septiques et fosses toutes eaux sont systématiquement équipés d’un tampon hydraulique

- Tampons

- Les tampons sont en fonte exclusivement.

- Classe de tampons à utiliser :

  - Accotements et zones sans véhicules : B 125.

  - Abords de parking : C 250.

  - Voies circulables et parkings : D 400.

- Ils sont de type hydraulique (étanche) pour les réseaux EU/EV.

- Les bacs à graisse sont dotés de bacs dégrilleurs en acier inoxydable

- Les dessableurs sont dotés de tampons hydrauliques et de couvertures métalliques en métal galvanisé :

### 3.2.4 -Trottoirs et cheminements piétonniers

- Les trottoirs et cheminements piétons facilitent la circulation des personnes à mobilité réduite qui doivent pouvoir accéder à tout logement situé au RDC

- Toute intersection d'une circulation piétonne avec une voirie doit être signalée (traitement de sol) et éclairée. Les entrées des bâtiments sont balisées.

- Logements handicapés (si demandé au programme) : normes en vigueur

### 3.2.5 –Assainissement

Raccordement au réseau des EU

## 3.3 – Terrassements – Lot n°3

### 3.3.1 –Généralités

L’ensemble des travaux de terrassement et de voiries est conçu dans le strict respect des normes et règles en vigueur ou en usage, ainsi que les recommandations édictées par le LCPC/COPREC pour la réalisation des remblais couches de forme, ainsi que les PUD, règlements de lotissements, et autres règles d’application locale.

Les projets sont conçus pour garantir la pérennité des ouvrages avec un entretien minimum, notamment au regard des problèmes d’érosion et de protection contre les eaux.

### 3.3.2 – Mouvements des terres

Les emprises de terrassement doivent systématiquement faire l’objet d’un décapage de la terre végétale, qui sera stockée pour réutilisation ultérieure. Le surplus est évacué.

Les terrassements sont conçus pour la réutilisation maximum des matériaux de déblais en remblais.

Des zones de stockage et de dépôt possibles sont prévues dès la conception du projet. Les distances de transport sont autant que possible minimisées.

### 3.3.3 – Implantation et réalisation des terrassements et voirie

Les pièces de marché prévoient l’implantation de l’ensemble des terrassements et le contrôle du terrain naturel et des cubatures par l’entreprise avant tous travaux ainsi qu’une réception des implantations par le MOE.

Les talus de déblais, les travaux de remblais et de voiries devront être exécutés sous le strict contrôle d’un laboratoire agréé.

La pente des talus devra suivre les prescriptions du laboratoire pour garantir leur stabilité à long terme. Toutes mesures nécessaires devront être prises pour assurer leur protection contre l’érosion, le ravinement ou la chute de blocs décimétriques.

Les talus entre plates-formes à bâtir devront être implantés de sorte que les clôtures éventuelles de limites soient positionnées en crête, avec une garde de 0.5 m minimum. Les clôtures positionnées en pied ou à flanc de talus sont à éviter.

Les talus sur voiries publiques devront être implantés en dehors du domaine public, avec une garde de 0.5 m minimum.

Les chaussées et voiries devront être dimensionnées pour une durée de vie de 15 ans, en tenant compte des circulations à prévoir en phase de construction. Ce dimensionnement sera validé par un laboratoire agréé.

Tous les travaux de terrassements et de voirie devront faire l’objet d’un récolement et d’une réception contradictoire avant toute intervention de bâtiment

### 3.3.4 – Gestion des Eaux Pluviales

Une attention particulière devra être portée à la collecte et la gestion des eaux tant en phase travaux qu’en phase définitive.

Les fossés de protection, ainsi que les écoulements sur risbermes devront être bétonnés de manière pérenne pour en faciliter l’entretien.

Tous les terrassements de plates formes devront recevoir une forme de pente et des fossés d’évacuation prévenant toute stagnation.

Aucune flache sur terrassement ou voirie ne sera acceptée.

Aucune stagnation d’eau sur chantier même provisoire, ne peut être acceptée.

Tous les raccordements, mêmes provisoires, d’ouvrages de surface au réseau, devront recevoir un système permettant le dessablement des eaux. Ils devront être régulièrement entretenus.

## 3.4 – Charpente - Couverture– Lots n° 4, 5, 8

Bio-climatisme

La toiture représente 60% des apports solaires dont il convient de se protéger pour réduire la surchauffe intérieure.

Il convient de privilégier les couvertures de teintes claires ; les teintes de coefficient a>0.8 (noir, gris foncé, brun sombre, etc.) sont à proscrire.

| Catégories de teintes | Couleurs | Valeurs d’alpha à utiliser |
| --- | --- | --- |
| Claire | Blanc, jaune, orange, beige, crème, rouge clair | 0,4 |
| Moyenne | Rouge sombre, vert clair, bleu clair | 0,6 |
| Sombre | Brun, vert sombre, bleu vif, gris clair, bleu sombre | 0,8 |
| Noire | Gris foncé, brun sombre, noir | 1 |

Valeurs des coefficients d’absorption des parois pour différentes couleurs à utiliser dans les calculs

L’isolation de toiture doit être performante. L’utilisation d’isolants thermiques est exigée. Ceux-ci peuvent être d’origine minérale (laine de verre/roche), animales (laine de mouton, plumes de canards) ou végétales (ouate de cellulose, fibre de bois, fibre de coco).

Un avis technique du CSTB est exigé concernant l’isolant utilisé.

Cette prescription concerne la totalité des pièces intérieures du ou des logements (pièces principales, de service, circulations).

La performance énergétique, la résistance au feu et aux nuisibles ainsi que la durée de vie (perte de propriétés) et le maintien dans le temps (risque de tassement) sont à privilégier.

Dans les cas suivants :

-toiture-terrasse

-toiture rampante sans comble

-toiture avec comble fermé ou faiblement ventilé

La résistance thermique R de l’ensemble toiture-isolation-lame d’air (si existante) est telle que R≥0.05α0.014-0.22m².K/W, se traduisant pour les cas usuels par le tableau suivant :

| Teinte de toiture | Valeur min de R correspondante (m².K/W) | Polystyrène expansé laine de verre/roche (épaisseur correspondante en cm) |
| --- | --- | --- |
| Claire | 1.20 | 5 |
| Moyenne | 1.92 | 8 |
| Sombre | 2.63 | 11 |

### 3.4.1 –Charpente

- Charpentes en métal galvanisé en solution de base

- La charpente est dimensionnée afin que la mise en place de chauffe-eau solaires soit possible avec réservoirs dans les combles, le cas échéant

- Dispositifs anti-intrusion des nuisibles, étanches aux intempéries

### 3.4.2 – Couverture

- Teintes de tôle à proposer par le MOE au choix du MO

- Toiture charpentée (1, 2 ou 4 pans) avec pente comprise entre 15% et 50%

- Toiture terrasse (si prévue au programme) exclusivement en maçonnerie avec pente comprise entre 2 et 5 % et une étanchéité satisfaisant aux contraintes climatiques locales.

- Protection des ouvertures par des débords de toiture (minimum 60cm)

- Pas de sous-forgets (sauf avis contraire du MO, selon chiffrage)

- Pose de closoirs, en faîtage, au niveau des solins et sur l’arase des murs, en particulier pour les sites exposés

- Bandeaux en tôles d'acier galvanisé pré-peintes

- Chenaux en tôles d'acier galvanisé pré-peintes avec pente de 1 cm/m minimum

- Chenaux encastrés proscrits

- En cas de couverture en panneaux isolants préfabriqués (dits « panneaux sandwich »), prévoir des couvre-joints intérieurs sur l’arase des murs pour assurer l’esthétique et l’étanchéité. La mise en place des panneaux de couverture et des accessoires adaptés est effectuée strictement selon les prescriptions du fournisseur qui valide sur le chantier la réalisation des premiers éléments

- Fixation :

  - Rivets pop interdits sauf pour les bandes d’égout et attaches de gouttières

  - Tire-fond « à taper » interdits

  - Seuls les produits « à visser » sont autorisés. Serrage à effectuer selon les prescriptions du fournisseur

- Local poubelle : pas d’isolation thermique nécessaire.

## 3.5 –Etanchéité – Lot n°6

### 3.5.1 – Etanchéité extérieure

- L’étanchéité tant au niveau de la couverture que de la liaison charpente/Gros-Œuvre est particulièrement soignée

- En particulier, l’étanchéité au niveau des solins et contre-solins fera l’objet d’une attention particulière :

  - Présence du joint d’étanchéité type mastic

    - SOUDAL 1000 fix ou équivalent, mastic à base de polymères, neutre et élastique

  - Traitement des tranches.

- Dans les cas où l’enterrement partiel ou complet de mur du logement est inévitable, prévoir :

    - Au mieux l’ajout d’une paroi extérieure en béton armé de 3ième catégorie espacée d’un passage d’homme (70cm)

    - Sinon, la mise en œuvre d’une étanchéité appropriée recouverte d’une nappe de protection drainante relevée de 25cm et d’un dispositif pérenne de drainage du remblai périphérique avec fil d’eau sous le niveau de la longrine

- Terrasses (ne surplombant pas de local intérieur) : étanchéité légère, Système de protection à l’eau sous carrelage.

  - Film étanche et déformable, sous forme de pâte prête à l’emploi

    - Type PAREXLANKO Réf. 596 système de protection à l’eau sous carrelage, ou équivalent

    - Caractéristiques :

      - Présentation : pâte de couleur

      - Composition : résines copolymères acryliques modifiées, charges minérales fines, adjuvants

### 3.5.2 – Etanchéité intérieure

Pour toutes les salles de bain :

- Etanchéité horizontale sur chape sous carrelage sur toute la surface de la salle de bain, avec remontée verticale de 50 cm minimum :

- Etanchéité lourde sur chape de béton type SEL : enduit hydraulique souple à 2 composants. Application d’un primaire selon support.

  - Type PAREXLANKO Réf. 588 enduit d’étanchéité ou équivalent

  - Caractéristiques :

    - Composant A :

      - Présentation : poudre grise

      - Granulométrie : 0 – 0,1 mm

      - Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants

    - Composant B :

      - Présentation : liquide blanc laiteux

      - Composition : résine en dispersion aqueuse

    - Mélange :

      - Densité pâte : 1,6 ± 0.1

      - Temps de vie en auge 2h environ

      - Délai avant pose du carrelage : 12h

- Etanchéité verticale de toutes les parois maçonnées de la douche: système de protection à l’eau sous faïence :

  - Film étanche et déformable, sous forme de pâte prête à l’emploi

    - Type PAREXLANKO Réf. 596 système de protection à l’eau sous carrelage, ou équivalent

    - Caractéristiques :

      - Présentation : pâte de couleur

      - Composition : résines copolymères acryliques modifiées, charges minérales fines, adjuvants

## 3.6 – Peinture intérieure– Lot n° 10

Pour toutes les peintures sera recherché, dans la mesure du possible, le label suivant :

- Label européen ‘ECOLABEL’,

- Peinture C à proscrire (émissions dans l’air intérieur)

### 3.6.1 – Parties communes fermées (hall d'entrée, cage d'escalier, dégagement, locaux poubelles, locaux techniques)

- Pièces sèches :

- Peinture acrylique finition B en phase aqueuse, résistance à l’abrasion humide de classe 1

- Murs : degré de brillant 35 à 45% sous 60°, soit satin moyen

- Plafonds : degré de brillant inférieur à 10% sous 60°, soit Mat ou Très Mat

- Sur béton brut-, supports béton brut de décoffrage, parement soigné, travaux comprenant :

-	brossage, époussetage, égrenage ;

-	impression 1 couche de peinture d’impression aux résines acryliques en phase aqueuse,

-	dégrossissage ;

-	enduit repassé ;

-	ponçage, époussetage ;

-	1 couche de peinture intermédiaire + 1 couche de peinture de finition,

- Enduits projetés décoratifs interdits

- Prévoir du carrelage pour les locaux fortement exposés aux dégradations. Le carrelage retenu permettra un nettoyage des graffitis.

### 3.6.2 – Parties privatives

- Pièces sèches

- Enduit plâtre ou plaques de plâtre

- Peinture acrylique finition B en phase aqueuse, résistance à l’abrasion humide de classe 2 minimum,

- Murs : degré de brillant 5 à 15% sous 60°, soit Mat ou Satin Mat

- Plafonds : degré de brillant inférieur à 10% sous 60°, soit Mat ou Très Mat

- sur enduit plâtre ou sur panneaux, carreaux de plâtre, travaux comprenant :

-	égrenage (sur enduit plâtre coupé), époussetage ;

-	impression :

-	sur fond cohérent : 1 couche de peinture d’impression aux résines acryliques en phase aqueuse,

-	sur fonds poudreux : 1 couche de  peinture d’impression aux copolymères acryliques et aux résines alkydes en phase aqueuse,

-	rebouchage, ratissage (sur enduit plâtre coupé), enduit non repassé ;

-	ponçage, époussetage ;

- 1 couche de peinture intermédiaire + 1 couche de peinture de finition

- Pièces humides (salles de bain, salles d'eau, WC, buanderie si intérieure)

- Murs et Plafonds :

Peinture acrylique satinée finition B en phase aqueuse résistance à l’abrasion humide de classe 2 minimum, degré de brillant 15 à 40% sous 60°, soit satin mat ou satin moyen

Sur béton brut-, supports béton brut de décoffrage, parement soigné, travaux comprenant :

-	brossage, époussetage, égrenage ;

-	impression 1 couche de peinture d’impression aux résines acryliques en phase aqueuse

-	dégrossissage ;

-	enduit repassé ;

-	ponçage, époussetage ;

-	intermédiaire 1 couche de peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques en phase aqueuse,

- 1 couche de peinture intermédiaire + 1 couche de peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques en phase aqueuse,

### 3.6.3 – Boiseries intérieures

- Portes palières, intérieures (y compris bâtis), trappes / portes de gaines techniques :

Peinture satinée finition B en phase solvant - support bois, travaux comprenant ;

-	avant pose :

-	brossage ;

-	impression 1 couche d’impression microporeuse aux résines alkydes longues en huile en phase solvant, pénétrante et opacifiante idéale pour des finitions tendues,

-	rebouchage ;

-	enduit non repassé ;

-	ponçage à sec ;

-	intermédiaire 1 couche depeinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant,

- finition 1 couche de peinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant,

- Mains courantes d’escalier :

  - Lasure satinée finition C, phase solvant - support bois, travaux comprenant :

-	avant pose :

-	brossage ;

-	impression : 1 couche de lasure gélifiée, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant, grande résistance dans le temps,

- finition 1 couche de lasure gélifiée, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant, grande résistance dans le temps,

  - Vernis satinée finition A en phase solvant - support bois, travaux comprenant :

-	impression avant pose : 1 couche de vernis transparent, tendu, brillant, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant, très bonne résistance à l’abrasion,

-	ponçage ;

-	rebouchage ;

-	intermédiaire 1 couche de vernis transparent, tendu, brillant, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant, très bonne résistance à l’abrasion,

-	ponçage entre couches ;

- finition 1 couche de vernis transparent, tendu, satinée, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant, très bonne résistance à l’abrasion,

### –Métal ou acier galvanisé

Peinture satinée finition B en phase solvant - sur métaux ferreux, travaux comprenant :

-	nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage ;

-	retouches suivant besoins, primaire antirouille, aux résines alkydes et pigments anticorrosion, en phase solvant,

-	intermédiaire 1 couche de peinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant

-	finition 1 couche depeinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant,

Peinture satinée finition B en phase solvant - sur métaux non ferreux, travaux comprenant :

-	nettoyage, dépoussiérage ;

-	dégraissage ;

-	décapage ou dérochage et rinçage (non nécessaire sur subjectile zinc) ;

-	primaire 1 couche de primaire d’accrochage, mono-composant, aux résines époxydiques estérifiées en phase solvant, pour supports difficiles

-	intermédiaire 1 couche depeinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant,

-	finition 1 couche depeinture laque tendue, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant,

## 3.7 – Peinture extérieure & Revêtement de façades – Lots n° 10, 19

### 3.7.1 – Murs de façade

Imperméabilisation I3 sur du neuf

Imperméabilité I3, revêtement semis-épais à base de résines acrylique pure en dispersion aqueuse. Normes P84/401 – P84/402 – P84/403.

Après préparation des supports :

- 1 couche de fixateur opacifiant pigmenté pour les systèmes d’imperméabilité, déposée à 200g/m².

- 1 couche intermédiaire de revêtement d’imperméabilité verticale à base acrylique élastique en phase aqueuse, déposée à 400g/m² minimum.

- 1 couche de finition de revêtement d’imperméabilité verticale à base acrylique élastique en phase aqueuse, déposée à 400g/m² minimum.

La finition sera satinée.

Les coloris sont au choix du maître d’ouvrage sur proposition du maître d’œuvre.

Nota : le traitement des points sensibles (joints, fissures, joints de banches…) sera particulièrement soigné.

### 3.7.2 –Eléments de façade, non revêtus d’imperméabilisation

- Sous face des balcons et des coursives

- Garde-corps en béton

- Intérieurs des locaux poubelles

- Murs des loggias, des coursives (autres que murs de façades)

Peinture satinée finition C en phase aqueuse, conforme NF T 30-804 et P 84-403, classe D2, travaux comprenant :

-égrenage des bétons et enduits ;

-sur fonds durs, sains, compacts et secs :

-	non pulvérulents : brossage des salissures ;

-	pulvérulents et farinants : brossage et époussetage soignés, 1 couche, impression fixatrice pigmentée, aux copolymères acryliques en phase solvant,

-impression 1 couche de peinture de finition, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse,

-finition 1 couche de peinture de finition, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse,

Les coloris sont au choix du maître d’ouvrage sur proposition du maître d’œuvre.

## 3.8 – Electricité et courants faibles – Lot n° 13

### 3.8.1 –Généralités

Les coûts sont minimisés (Filerie) et les cheminements sont regroupés et facilement accessibles.

- Equipements des T.G.B.T : prévoir 20 % de réserve et coffret évolutif

- Appareillages : choisis dans la gamme standard de marques connues et représentées en Nouvelle-Calédonie

- Normes NF C 15-100 et C.O.T.S.U.E.L.

- Les appareils électriques servant à l’éclairage sont livrés non équipés.

### 3.8.2 –Logements

- Éclairage :

  - Dans chaque pièce (hors Salle d’eau) :

    - 1 Plot + 1 Douille DCL.

  - Salle d’eau :

Aucun appareillage électrique ne sera posé dans les volumes 0, 1 et 2

En volume 3 :

    - 1 Hublot étanche en plafonnier par pièce

    - IP 24 IK 02 Classe 1 minimum

    - Type Odessa Podium, Philips (Réf. 32010 17 81), ou similaire

    - 1 spot directionnel au-dessus du miroir

    - IP 24 IK 02 Classe 1 minimum

    - Type LEGRAND 606-25 Classe I ou similaire

  - Terrasses et entrées extérieures couvertes :

    - 1 Hublot étanche en plafonnier avec jupe en polycarbonate

    - IP 24 IK 02 Classe 1 minimum

    - Type Chartres Polycarbonate, SARLAM (Réf. 514 276), ou similaire

  - Buanderie :

    - 1 Hublot étanche en plafonnier

    - IP 23 IK 02 Classe 1 minimum

    - Type Odessa Podium, Philips (Réf. 32010 17 81), ou similaire

- Interrupteurs et prises :

  - Le nombre d’interrupteurs et de prises électriques suit la norme en vigueur

  - Type HAGER, gamme Essensya, ou similaire

- Câblage d’alimentation du CES :

  - raccordé au tableau de répartition avec temporisation à la coupure

  - contacteur (bouton poussoir) à voyant lumineux visible et activable depuis l’extérieur du Tableau Général Basse Tension (TGBT)

3.8.3 –Locaux communs

- Contrôle d’accès à prévoir en coordination avec le lot 15 Menuiseries Extérieures

- Interphone anti-vandalisme à défilement de nom + digicode ou contrôle d’accès par badge ?

- Prise à clé (à prévoir 1 par cage d’escalier)

- Support des lampes électriques : culots à vis type E27.

- Solution n°1 :

- Hublot résidentiel anti-vandale rond

- IP 55 IK 10 minimum

- Jupe anti-arrachage en polycarbonate ou fonte d’aluminium

- Diffuseur en polycarbonate haute-résistance

- Fixation de la jupe-anti arrachage sur platine par vis « inviolable et indémontable » :

  - Empreinte de vis particulière, ex : ovoïde

  - Outil spécifique nécessaire au démontage

- Détecteur HF intégré à certains Hublots

  - Détecteur à ondes à Hyper Fréquences

  - Champ de détection à 360° en plafonnier

  - Installation en maître/esclave (Hublot équipé d’un détecteur –maître- commande l’allumage de hublots équipés ou non d’un détecteur –esclaves-)

- Type SARLAM, gamme anti-vandale  Chartres polycarbonate ou Chartres aluminium polycarbonate (Réf. 724 570), ou similaire

Nota : Une étude systématique est à effectuer sur le placement des hublots comportant des détecteurs.

- Solution n°2 :

- Hublot résidentiel anti-vandale rond

- IP 55 IK 10 minimum

- Jupe anti-arrachage en polycarbonate ou fonte d’aluminium

- Diffuseur en polycarbonate haute-résistance

- Fixation de la jupe-anti arrachage sur platine par vis « inviolable et indémontable » :

  - Empreinte de vis particulière, ex : ovoïde

  - Outil spécifique nécessaire au démontage

- Type SARLAM, gamme anti vandale Chartres polycarbonate ou Chartres aluminium polycarbonate (Réf. 724 570), ou similaire

- Interrupteur anti-vandale IK10

  - IK 10

  - Boîte d’encastrement

  - Support

  - Bouton Poussoir

  - Plaque de finition en alliage métallique

  - Type LEGRAND, gamme anti vandale Soliroc™, ou similaire

### 3.8.4 –Parkings & espaces publics

- Les parkings et les espaces publics seront éclairés.

- Candélabres :

  - Lanterne TEKK S RAGNI couleur Gris 2900 sablé , anti vandale IK 10+, avec plaque de protection en polycarbonate

  - Mats de 4 ou 5m

### 3.8.5 –Télédistribution

- les logements sont équipés de prises permettant la réception de la télévision numérique par satellite ainsi que de la TNT.

- Logements locatifs :

  - Les bâtiments collectifs verticaux sont équipés d’une antenne satellite et d’une antenne hertzienne.

  - Les logements en bande sont équipés d’une antenne hertzienne et d’une antenne satellite collective.

  - Les logements individuels sont équipés d’une antenne hertzienne mais seulement du support d’antenne satellite (1 support par logement). Chaque logement est connecté individuellement au support d’antenne satellite qui lui est attribué.

- Le signal à la prise est compris entre 60 et 77 dB.

- La prise signal est implantée à proximité immédiate d'une prise de courant 2P+T 10A.

- Dans les bâtiments collectifs, les amplificateurs de signaux ne sont pas alimentés par les communs.

### 3.8.6 –Téléphone/communications

- Equipements compatibles avec la fibre optique à prévoir

- Les prises téléphoniques (RJ 45, 2 par logement) sont à situer à proximité d’une prise électrique

## 3.9 –Plomberie sanitaire– Lot n° 14

### 3.9.1 –Équipements, accessoires & recommandations

- Pour tous les équipements :

  - Classement E.A.U : E3. A3.U3

  - Couleur : blanche

- Salle d’eau :

- Douche : L minimum = 150 cm avec protection (cloison en agglomérés, pare-douche fixe, etc.) de L minimum = 90 cm

A prévoir :

  - Douche spécifique pour séniors

  - Chape ou dalle flottante coulée en place

  - Forme de pente dans l’épaisseur de la chape en direction du siphon

  - Etanchéité (pour toutes les Salles d’eau)

    - SEL (étanchéité lourde) sur chape sous carrelage : PAREXLANKO Réf. 588 enduit d’étanchéité ou équivalent (voir lot n° 6 étanchéités p. 24)

  - Evacuation au sol avec système d’étanchéité type Ti-Drain Dural ou Nicoll

  - Le Siphon sera visitable par l’étage inférieur

  - Pose de carrelage

  - Mur de retour : soit en maçonnerie, pavé de verre, soit un pare-douche en verre feuilleté avec barre transversale de renfort, en inox.

Nota : une réception de l’étanchéité de chaque Salle de Bain sera demandée au MOE par le MO

Equipements :

- Salle de bains :

  - Porte serviettes inox 2 barres

    - Longueur 600 mm (A partir du F4 Delabie Réf 510790P ou similaire)

    - Longueur 480 mm (pour les F2, F3  Delabie Réf 6786D ou similaire)

  - Patères ?

  - Porte rideaux de douche en inox (si absence de barre de renfort du pare douche vitré)

- Mélangeur mural avec clapet anti-retour, débit 15L/min

    - (PORCHER ULYSSE, Réf D1652, ou similaire)

OU

  - Mitigeur mono commande, mural, avec clapet anti-retour, avec limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable 2,5L/min

    - (GROHE Eurosmart, Réf 32172, ou similaire)

  - Barre de douche en acier galvanisé, fixation murale, résistance à la traction 40kg, flexible 1,50m, avec système anticalcaire à picots souples, porte savon intégré.

    - (VALENTIN Cobra, Réf 978500, ou similaire)

- vasque :

  - Vasque en grès porcelaine à poser sur plan vasque stratifié, ou paillasse faïencée, ou meuble-vasque de 80 cm minimum.

  - Mélangeur orientable avec aérateur, équipé de tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant.

    - (PORCHER Ulysse, Réf D1603, ou similaire)

OU

  - Mitigeur mono commande avec limiteur de débit ajustable, débit minimal 2,5L/min, mousseur, tirette et garniture de vidage.

    - (GROHE Eurosmart, Réf 32926, ou similaire)

- Miroir :

  - 60 x 80, fixé ou collé en 4 points, au-dessus de la faïence et sous l’applique

- Toilettes :

- WC :

  - Cuvette en porcelaine vitrifiée avec réservoir attenant, sortie horizontale.

  - Réservoir complet poussoir double chasse 3/6 litres.

    - (PORCHER Ulysse, Réf. P2385, ou similaire)

  - Abattant thermoplastique (polypropylène antistatique)

    - (MONACO, Réf. 48710117, ou similaire)

  - Porte-papier inox (dérouleur simple)

    - (DELABIE Sogeprove, Réf 510083S, ou similaire)

- Cuisine :

- Evier :

  - Évier en inox avec 2 bacs + égouttoir

  - Mélangeur orientable avec aérateur, équipé de tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant.

    - (PORCHER Ulysse, Réf D1689, ou similaire)

  - Mitigeur mono commande avec limiteur de débit ajustable, mousseur.

    - (GROHE Eurosmart, Réf 32926, ou similaire)

- Buanderie :

- 1 robinet eau froide et siphon pour machine à laver le linge

- Jardin :

- Jardin privatif des logements en RDC : 1 robinet de puisage (hors de la terrasse). 2 robinets seront posés sur les parcelles possédant un jardin avant et un jardin arrière, séparés par le bâti.

- Eau chaude sanitaire :

- Ballons installés en combles ou dans la buanderie, de préférence en position verticale (voir Lot n°37, Chauffage Solaire, p. 56)

- Spécification logements PMR :

  - Douche et WC : barre de maintien droite inox, 300mm minimum, Ø25 minimum, fixation 3 trous sur platines.

    - (DELABIE Sogeprove, Réf. 530, ou similaire)

### 3.9.2 –Plomberie

- Privilégier les canalisations apparentes

- Les canalisations et évacuations seront aisément accessibles et repérables sur la plus grande partie possible de leurs parcours, mais peu visibles hormis pour les siphons, douches et lavabos

- Éviter les coudes

- Doivent être accessibles :

  - Les gaines techniques toute hauteur renfermant les alimentations et évacuations collectives (prévoir trappes)

  - Les tuyaux d'alimentation et d'évacuation avec soudure ou raccord (privilégier les Tés avec bouchon de visite plutôt que les coudes)

  - Les siphons et bondes

- Pression minimum comprise entre 1 et 3 bars tous robinets ouverts. Prévoir un surpresseur si la pression est inférieure à 1 bar et un réducteur si elle est supérieure à 4 bars

- Incorporer une vanne thermostatique au niveau des nourrices (à régler sur 50°C)

### 3.9.3 –Distribution AEP

Conduite de distribution en PEHD (16 bars)

- Nourrice EC/EF avec vanne individuelle sur chaque départ

- Alimentation en tuyau cuivre

- Vannes et robinet d'arrêt : sur chaque WC, sur chaque alimentation des chauffe-eaux

### 3.9.4 –Évacuation EU/EV/EP

- Respecter les pentes d’écoulement, minimum 2% pour EU/EV et 1% pour EP

- Profondeur des conduites : couverture minimum de 40 cm

- Mise en place normalisée du grillage avertisseur

- WC : privilégier une sortie à évacuation horizontale

- Ventilation primaire de la chute WC :

  - Sortie en toiture de 40cm au-dessus de la couverture

  - Prévoir un dispositif à clapet de décompression (et moustiquaire)

- Ventilation des fosses septiques (NF XP P16-603) : sorties au-dessus du faîtage le plus haut

- Les évacuations des EU se feront si possible en extérieure, avec une descente en façade, afin de faciliter l’accès. Les canalisations sont regroupées

- La descente EP est, si possible, regroupée avec les canalisations d’évacuation EU

- Les canalisations sont masquées par des gaines, des doublages extérieurs ou tout autre dispositif permettant un masquage efficace, tout en gardant un accès facile

### 3.9.5 – Gaz

- Gaz localisé dans la buanderie ou en terrasse extérieure, doit être à l’abri du soleil.

- Une arrivée de gaz est à prévoir au niveau de l’emplacement destiné à recevoir la cuisinière.

- Flexible de gaz à durée de vie illimité à prévoir (longueur 1 m minimum)

- Ventilations hautes et basses des locaux contenant des bouteilles de gaz et des locaux contenant des appareils à combustion au gaz

- Prévoir les réservations pour le passage des gaines nécessaires à l’évacuation des gaz brûlés avec protection contre les vents rabattants (les façades exposées sont à éviter).

### 3.9.6 –Locaux POUBELLES

- 1 robinet de puisage à clé carrée

- Système d’évacuation des eaux de nettoyage raccordé au réseau EU (si local couvert) au réseau EP (si non couvert)

Abris 2 roues (si demandé au PUD)

### 3.9.7 – Terrasses, balcons, loggias

- Les eaux de lavage des terrasses, des balcons et des loggias sont recueillies pour empêcher la salissure des façades et logements des étages inférieurs

- Les gargouilles ne peuvent être posées qu’en trop-plein

## 3.10 –Menuiseries extérieures et vitreries–Lots n° 12, 15

### 3.10.1 –Généralités

- Toutes les menuiseries extérieures sont en aluminium

- Privilégier le confort des occupants et la résistance à l’effraction (surtout pour les logements en rez-de-chaussée) :

  - Protection à l’ensoleillement

  - Protection au vent

  - Ventilation naturelle

  - Système de fermeture des portes et fenêtres résistant et fiable

- Classement AEV préconisé :

  - Étanchéité à l’air : A2 ou A3 suivant l’exposition

  - Étanchéité à l’eau E3

  - Étanchéité au vent VE

- Vitrages :

- Conformes aux normes

- Verre non transparent (imprimé, opale, sablé, etc.) pour protéger des vis-à-vis ou vues directes, le cas échéant

Les jalousies ne doivent pas être disposées sur des façades exposées au vent sans protection.

### 3.10.2 –Description

  - Portes d’entrée des halls d’immeubles (si demandé au programme)

- En aluminium renforcé

- Préconiser un seul vantail, largeur : 1m20

- Vitrage anti-vandalisme (verre feuilleté de sécurité, classe P2A minimum, ou verre polycarbonate)

- Avec interphone et digicode antivandalisme

  - Fenêtres et portes-fenêtres

- Coulissantes, à projection, à jalousie (avec barreaudage), ouvrant à la Française

- Conçues de façon à ce que le remplacement des organes de roulement se fasse aisément sans démontage des parties mobiles ou fixes

  - Garde-corps sur terrasses :

    - Privilégier la solidité et la protection visuelle pour favoriser l’intimité des occupants

    - Main courante :

      - Tube d’acier galvanisé (Ø50mm minimum bouchonnée à ses extrémités)

      - Bois

      - Béton (toute hauteur ou allège)

      - Aluminium

    - Lisses intermédiaires (2 minimum)

    - Poteaux

    - Eléments assemblés par soudures

    - La fixation sera réalisée par des platines à boulonner (4 boulons minimum), ces platines seront également soudées aux poteaux

  - Garde-corps sur coursives :

    - Privilégier la solidité et la protection visuelle pour favoriser l’intimité des occupants

    - Main courante :

      - Tube d’acier galvanisé (Ø50mm minimum bouchonnée à ses extrémités)

      - Bois

      - Béton (toute hauteur ou allège)

      - Aluminium

    - Lisses intermédiaires (2 minimum)

    - Poteaux

    - Eléments assemblés par soudures

    - La fixation sera réalisée par des platines à boulonner (4 boulons minimum), ces platines seront également soudées aux poteaux

Exemple type de Garde-corps

- Mains courantes sur voile cage d’escalier :

    - Main courante :

      - Tube d’acier galvanisé (Ø50mm minimum bouchonnée à ses extrémités)

      - Bois

      - Béton (toute hauteur ou allège)

      - Aluminium

    - La fixation à la maçonnerie sera réalisée par console en fil d’acier galvanisé cintré de Ø15mm minimum et platine à fixer à la parabole à serrage contrôlé, le fil sera soudé au tube de main courante et à la platine.

- Volets roulants ou à persiennes aluminium obligatoires sur toutes les ouvertures en rez-de-chaussée

## 3.11 –Menuiseries intérieures bois – Lot n° 18

Tous les bois seront traités selon les normes en vigueur. Les bâtis seront en bois dur (houp, vitex, etc.).

Logements :

  - Portes d'entrées extérieures

- Ame pleine en bois (exception : en cas d’exposition aux intempéries, traitement hydrofuge ou porte en aluminium)

- 3 paumelles de 140 minimum

- Butoirs à griffes en plastique

- Rejet d’eau

- Finition peinture

- Porte de 0,90m de passage

- Plaques et poignées : à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage

- Serrures de sûreté à 3 clés normalisées

- Pose de plaques numérotées OPT à proximité de chaque porte d’entrée (numérotation OPT des appartements)

- Disposition par rapport aux seuils garantissant l’étanchéité même par fort vent

  - Portes intérieures

- Ame creuse (alvéolaire) en bois ou dérivés bois (traité anti-termites)

- 3 paumelles de 140 minimum

- Butoirs à griffes en plastiques sur toutes les portes

- Serrure à dé-condamnation extérieure sur toutes les portes, serrure à mortaiser monopoint conforme à la norme NF EN12209, de type Robust de chez Bricard

- Plaques et poignées : à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage, type Cortina de chez Hoppe, avec vis de fixation traversantes

  - Main courantes fixées au mur extérieur de l’escalier intérieur :

- Doubler le nombre de supports sur les parois en plaques de plâtre qui seront systématiquement renforcées

- Prévoir les chevilles de fixation adaptées

  - Portes de placards

- Façade à portes coulissantes toute hauteur:

  - 2 vantaux pour une largeur de placard inférieure à 1.20m

  - 3 vantaux pour une largeur de placard supérieure à 1.20m

  - Cuisine aménagée (meubles de rangement bas et hauts) avec emplacement pour gazinière et réfrigérateur avec leurs attentes pour le gaz et l’électricité. Le plan d’aménagement des cuisines et les échantillons de plan de travail, façades et quincaillerie des meubles sont approuvés par le MO avant toute commande par l’entreprise.

  - Cuisine dans logements pour PMR : Suppression du placard sous évier, prévoir siphon plat, pour permettre le passage d’un fauteuil roulant

Communs :

  - Placards techniques

- Sur toute hauteur d’étage, de dalle à dalle

- Partie ouvrante d’une hauteur de porte standard

- 3 paumelles de 140 au minimum

- Serrure à clé carrée

- Panneau de porte en matériau résistant (aggloméré de bois interdit)

  - Boîtes aux lettres anti-vandalisme

- Marque Decayeux, modèle Vulcain, porte bombée couleur gris urbain Ral 7040, fermeture 4 points.

- Implantation, numérotation  et dimensions conformes aux normes OPT, validé par l’OPT dès la phase étude.

- Numérotation sur plaque rigide individuelle collée sur BAL

- En extérieur, protégées des intempéries

- Dans un ensemble les BAL sont non soudées entre elles (utilisation de rivets ou autre solution démontable)

## 3.12 –Revêtement de sols et de murs – Lot n° 19

### 3.12.1 –Généralités

- Les sols sont carrelés

- Les chapes, d’une épaisseur minimum de 5cm, peuvent être incorporées à la dalle

- Les couleurs sont proposées par le MOE au choix du MO

- Si chape, prévoir la sous-couche acoustique

### 3.12.2 –Locaux communs

- En partie fermée : carrelage en grès cérame pleine masse 30x30 minimum,

  - Classe U4-P3-E3-C1 minimum

  - Classement antidérapant R10 minimum

- En partie ouverte (y compris les locaux poubelles) :

  - Carrelage en grès cérame 30x30 minimum

    - Classe U4-P3-E3-C2 minimum

    - Classement antidérapant R10 minimum

OU

  - Tout autre revêtement répondant aux mêmes exigences (ex : résine)

Privilégier les revêtements en céramique au mur dans les halls d’entrée fortement exposés aux dégradations

### 3.12.3 –Logements

- Au sol

- Pièces principales et pièces de service (sèches et humides) :

  - Grès émaillé 30 x 30 minimum, classe U3-P3-E3-C2 minimum

- Fonds de douche carrelé :

  - Grès cérame 20 x 20 minimum

  - Classe U3-P2-E3-C1

  - Classement antidérapant PN6 (groupe A)

- Terrasses :

  - Pentées, avec caniveau d’évacuation et barbacanes (si terrasse en élévation)

  - Carrelage en grès cérame 30x30 minimum

    - Classe U3S-P3-E3-C2 minimum

    - Classement antidérapant R10 minimum

- Buanderies :

  - Carrelage en grès cérame 30x30 minimum

    - classe U3S-P3-E3-C2 minimum

    - classement antidérapant R10 minimum

- Nez de marches en aluminium scellés lors de la pose des carreaux

  - Plinthes en grès émaillé assorti (exclure les plinthes en bois ou PVC) et à angles biseautés

- Barres de seuil en inox vissées

Recommandations spéciales Logements PMR (si demandé au programmes) :

- Revêtement de sol : classement antidérapant R11 minimum.

- Au mur

- Salle d’eau

- Faïence sur les parties sensibles (exposées à l’eau) selon agencement

- Listel ou calepinage avec carreaux de couleur

- Douche : sur H= 2,10m minimum et sur H= toute hauteur sur mur de retour.

- Lavabo : sur H= 60cm avec joint souple polyuréthane type SIKAFLEX ou équivalent entre lavabo et faïence (joints en silicone proscrits)

- Prévoir accès au siphon

- Cuisine

- Faïence au-dessus du plan de travail sur 0,60m de hauteur, y compris retours, et à l’arrière de l’emplacement de la cuisinière (depuis le sol) ; ou autre matériau résistant et imperméable

## 3.13 –Cloisons et plafonds – Lot n° 22

### 3.13.1 –Gaines techniques

- Les gaines techniques sont à proscrire dans les douches

- Si des gaines techniques sont positionnées dans les pièces humides, elles devront être réalisées en Plaques de plâtre de type PLACOPLATRE hydrofuges ou équivalent d’épaisseur 13mm en double peau montées sur ossature en acier galvanisé

- Les gaines techniques sont à isoler phoniquement.

### 3.13.2 –Cloisons en plaque de plâtre

- Dans les pièces sèches : Plaques de plâtre de type PLACOPLATRE ou équivalent d’épaisseur 13mm en double peau montées sur ossature en acier galvanisé

- Traitement des angles à l’aide de cornières métalliques

- Renforts au niveau des fixations de mains courantes

### 3.13.3 –Plafonds / Faux plafonds

Dans les pièces sèches les sous faces de dalle en béton armé sont réalisées en enduit plâtre (enduits projetés décoratifs interdits).

En l’absence de couverture sandwich en toiture, il sera réalisé des faux plafonds droit ou rampant en plaques de plâtre avec une isolation thermique (R de ….) et pare-vapeur (minimum 15cm).

Le choix des faux plafonds (si demandés au programme) tient compte :

- des conditions de confort thermique

- des prescriptions de sécurité (classement au feu)

- des prescriptions de confort acoustique : les ponts phoniques entre logements sont proscrits

Trappes de visites à prévoir au droit des siphons de douches.

## 3.14 –Aménagement des abords et espaces verts – Lot n° 35

Le FSH adhère à la charte de la fondation « 1 arbre, 1 jour, 1 vie ». Les espaces verts réalisés doivent se conformer aux prescriptions de cette charte.

### 3.14.1 –Bio-climatisme

- Afin de réduire la réverbération et le stockage de chaleur aux alentours du bâtiment, il convient de végétaliser ou réduire ces apports sur ¾ du pourtour.

- La végétation existante est préservée autant que possible.

- Cette végétalisation a une vocation esthétique ainsi que de protection des surfaces sensibles à l’érosion. Le concepteur tiendra compte de ces deux exigences.

### 3.14.2 – Généralités

- Parcelles privatives : Les emprises non bâties autour des constructions sont affectées aux parties privatives

- Accès piétons

  - Les accès piétons entre les espaces collectifs et l’entrée des logements sont revêtus (dalle béton, enrobé, etc., escalier si nécessaire)

- Les constructions sont ceinturées par une bande de gravier de 1m de large minimum afin d’éviter les salissures sur les façades

- Zones de jeux : si demandé au programme

### 3.14.3 – Espaces verts

- Pour les espaces collectifs, il est prévu la mise en place de :

- Terre végétale

- Engazonnement par hydro-ensemencement (« hydroseeding »)

  - Une garantie de résultat (correspondant à un recouvrement de 100% sans parasite) sera demandée à l’entreprise en charge de l’engazonnement

- Plantations (arbres d’ombrage)

  - Les plantes utilisées devront être résistantes et simple à entretenir, leur coût d’entretien devant rester faible.

  - Plantes interdites : arbres à fruits toxiques tel que le faux-manguier

  - Pas d’arbre à racines rampantes aux abords des ouvrages

  - Fosses à équiper de textile anti-racinaire sur 1m de profondeur minimum

- Clôtures autour de la STEP doublées de haies coté intérieur

- Les espèces à privilégier, pour la plupart endémiques ou indigènes, figurent dans le tableau suivant

| Nom courant | Nom latin |
| --- | --- |
| Pomaderis | Alphitonianeocaledonia |
| Mimomacée | Archidendropsispaïvana |
| Euphorbiacée | Austrobuxuscarunculatus |
| Cypéracée | Baumeadeplanchei |
| Faux teck | Carpolepsislaurifolia |
| Myrtacée | CloeziaArtensis |
| Cypéracée | CostulariaComosa |
| Sapindacée | DodonaeaViscosa |
| Cunionacée | Geissoispruinosa |
| Protéacée | Grevilleaexulrubiginosa |
| Protéacée | Grevilleagillivrayi |
| Casuarinacée | Gymnostomachamaecyparis |
| Bois de fer du Sud | Gymnostomadeplancheanum |
| Cypéracée | Lepidospermaperteres |
| Euphorbiacée | Longetiabuxoides |
| Myrtacée | Myrtastrumrufo-punctatum |
| Rubiacée | Normandianeocaledonia |
| Labiacée | Oxeraneriifolia |
| Célastracée | Peripterygiamarginata |
| Goodéniacée | Scaevola Montana |
| Cypéracée | Schoenusjuventis |
| Cypéracée | Schoenusneocaledonicus |
| Faux frêne | StrockiellaPancheri |
| Epacridacée | StypheliaAlbicans |
| Myrtacée | Tristaniopsisglauca |
| Myrtacée | Tristaniopsisguillanii |
| Myrtacée | Xanthostemonfrancii |
| Myrtacée | Xanthostemonruber |

3.14.4 – Traitement des talus

- Drainer impérativement les plates-formes pour assurer l'écoulement des eaux des talus supérieurs

- Pour le confort et la sécurité des piétons : Garde-corps, plots en pinus

- Végétaliser impérativement les talus

- Assurer le maintien des talus

Espèces préconisées pour la végétalisation des talus

| Positionnement | Espèce(s) préconisée(s) |
| --- | --- |
| Têtes de talus (couverture du talus vers le bas) | Bougainvilliers AlamandaCathartica Pittosporum Coccineum OxeraSulfurea OxeraNeriifolia (buissonnante) Clérodendron inerme Liane aurore (PyrostegiaVenusta) |
| Risbermes (Espèces à système racinaire adapté) | Gaïac (Bois de fer) Faux poivrier |
| Corps de talus (couverture du talus vers le haut) | Turbina inopinata CanavaliaFavieri OxeraBrevicalyx OxeraPulchella OxeraNeriifolia (lianescente) |

Procédés préconisés pour le maintien et la végétalisation des talus

| Particularités | Nature du sol | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Talus en déblais | Sol rocheux | - Hydroseeding simple - Géotextile biodégradable + hydroseeding (Hydro-Mulch ou similaire) - Membrane anti érosion + hydroseeding (Euro-Mat, Soil Guardousimilaire) - ProcédéKrismerousimilaire |
|  | Sol meuble | - Hydroseeding simple - Géotextile biodégradable + hydroseeding (Hydro-Mulch ou similaire) - Membrane anti érosion + hydroseeding (Euro-Mat, Soil Guardousimilaire) - Paillage fibre de Coco + liane grimpante |
| Talus en remblais | Sol à stabiliser | - Hydroseeding simple - Géotextile biodégradable + hydroseeding (Hydro-Mulch ou similaire) - Membrane anti érosion + hydroseeding (Euro-Mat, Soil Guardousimilaire) - Paillage fibre de Coco + liane grimpante - Mur berlinois + hydroseeding - Terre armée + hydroseeding |

### 3.14.5 – Protection des surfaces exposées à la dégradation volontaire

- Local Poubelle

- Murs exposés aux tags et graffitis (selon avis du MO)

- Une bande de terre végétale de 60 cm de large est à prévoir.

- Une haie ou une liane grimpante est à planter sur cette bande de terre :

  - Espèces de haie préconisées :

    - Bougainvillier

    - Pittosporum Coccineum

    - LigustrumChinensis (Troène de Chine)

  - Espèces de lianes grimpantes préconisées

    - Turbina Inopinata

    - CanavaliaFavieri

    - OxeraBrevicalyx

    - OxeraPulchella

    - OxeraNeriifolia (lianescente)

- Une taille sur 3 faces (dessus, devant, dessous) est à prévoir pour les haies. La taille du dessous de la haie a pour but de laisser un accès pour le nettoyage des éventuels détritus présents entre la haie et le mur.

### 3.14.6 –Les clôtures

- Clôtures entre jardins privatifs

  - Poteaux en acier galvanisé espacés de 2,50m maximum

  - Grillage simple torsion en acier galvanisé posé sur un ou deux fils tendus (diamètre 2)

  - Présence d’une lisse haute et d’une lisse basse

  - Hauteur = 1,20m

- Clôtures sur espace public ou collectif

  - Elles doivent être robustes

  - Clôture type AXIS® S, AXIS® C, AXIS® SR ou similaire (treillis soudé).

  - Hauteur minimum: 1,60m (si pas d’obligation PUD)

Une clôture Axis sur espace public

### 3.14.6 –Les étendoirs à linge

Dans les logements collectifs : étendoirs à prévoir dans les buanderies. (type consoles,  rabattables)

### 3.14.6 – Signalétique de la résidence et des bâtiments

Nom de la résidence à prévoir à l'entrée de la résidence, ainsi que le lettrage sur les bâtiments

Positions à valider par le maître d’ouvrage.

## 3.15 – Eau Chaude Sanitaire – Lot n° 27

En cas de recours au Chauffe-eau solaire individuel :

Bio-climatisme

Les logements doivent être équipés, quand le photovoltaïque n’est pas souhaité, d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire conforme aux prescriptions suivantes :

- Une étude de faisabilité sera systématiquement réalisée concernant la production d’eau chaude sanitaire

- L’appareil utilisé doit posséder un Avis Technique (CSTB, agrément  local, etc.) favorable en cours de validité

- La surface minimale nette de capteurs installée pour chaque logement sera de

  - F1 – F2 : 1,5 m²

  - F3 : 2,0 m²

  - F4 : 2,5 m²

  - F5 : 3 m²

  - F6 et plus : 3,5 m²

- Le fonctionnement en thermosiphon est à privilégier (fortement souhaité)

- Si le PUD ne permet pas les cuves en toiture, elles seront placées en comble, ou verticalement dans la buanderie. Aucune cuve ne doit être visible en toiture.

- Un accès aux combles est à prévoir pour permettre réglages, entretiens et remplacements de la cuve. L’emplacement des ballons en combles et la trappe d’accès sont situés au-dessus des coursives, et non au-dessus des logements du dernier niveau. Les cheminements pour l’entretien sont prévus.

- Les fixations et traversées de couverture garantissent une parfaite étanchéité

- Un compteur individuel d’eau froide est à installer en amont du chauffe-eau

- Une énergie d’appoint est à prévoir. La commande de cet appoint est un interrupteur de relance, muni d’un voyant, actionnant le fonctionnement de la résistance par l’intermédiaire d’un relais temporisé. Cet interrupteur est placé à l’extérieur du Tableau Général Basse Tension.

- Le volume des cuves à considérer par typologie de logement est le suivant :

    - F2 : 100L – appoint électrique de 1 500 W

    - F3 : 150L – appoint électrique de 1 500 W

    - F4 : 200L – appoint électrique de 2 000 W

    - F5 : 300L – appoint électrique de 2 000 W

Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent être optimisés.

Placement préconisé des ballons

En cas de recours à un système photovoltaïque pour la production ECS :

Les logements seront équipés d’un système de production d’eau chaude sanitaire par cumulus alimenté par du photovoltaïque et conforme aux prescriptions suivantes :

La cuve sera de type cumulus électrique à résistance stéatite, cuve émaillée et équipée d’une anode sacrificielle dont le remplacement ne nécessite pas la vidange de la cuve. Son niveau d’isolation devra être garanti avec une constante de refroidissement de xxx minimum (ou <89W / 270L – norme canadienne CAN/CSA-C191)

L’installation devra être programmée pour permettre de privilégier l’appoint électrique durant les périodes de production photovoltaïque. Un mode « boost » peut être envisagé. A titre indicatif, les modèle de référence de cumulus suivant répond aux exigences indiquées : ….

La cuve sera disposée en position verticale à proximité des points de puisage, idéalement dans la buanderie le cas échéant.

Le volume des cuves à considérer par typologie de logement est le suivant :

    - F2 : 100L – appoint électrique de 1 500 W

    - F3 : 150L – appoint électrique de 1 500 W

    - F4 : 200L – appoint électrique de 2 000 W

    - F5 : 300L – appoint électrique de 2 000 W

Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent être optimisés.

Un interrupteur ou minuteur, muni d’un voyant, placé à l’extérieur du TGBT devra permettre la marche forcée sur minuterie de l’appoint électrique du cumulus.

L’installation photovoltaïque devra être composée de panneaux monocristallins avec micro-onduleurs garantis 25 ans. Le concepteur s’assurera de la bonne ventilation des micro-onduleurs. A titre indicatif, le modèle de référence suivant répond aux exigences ci-dessus :

  - Production attendue par typo déterminant la puissance photovoltaïque à installer :

    - F2 : 2000 kWh/an

    - F3 : 3500 kWh/an

    - F4 : 4025 kWh/an

    - F5 : 4629 kWh/an

  - Orientation des toitures vers le secteur Nord avec des pentes entre 10 et 25° en veillant à éliminer tout ombrage

  - Dans le périmètre des aérodromes, le concepteur devra réaliser l’étude de réverbération.