Maître d’ouvrage

Fond Calédonien de l’Habitat
[image: image1.png]social
de ['habitat




TALUS ROCHEUX – Résidence Anémone – Rivière Salée
Travaux de confortement de Talus

CAHIER DES CLAUSSES TECHNIQUES PARTICULIERE
C.C.T.P.

Dossier de Consultation des Entreprises

PIECE N°2
TABLE DES MATIERES

5DISPOSITIONS GENERALES ET


51.
OBJET DU MARCHE


51.1.
Nature des travaux


51.2.
Coordination et limites des prestations


51.2.1.
Coordination et pilotage des travaux


61.2.2.
Calendrier des travaux


62.
DONNEES GENERALES


62.1.
Données géotechniques


62.2.
Plan générale et implantation


62.3.
Protection du site - Traitement des déchets


73.
DONNEES GEOMETRIQUES


74.
CONSISTANCE DES TRAVAUX


74.1.
Travaux compris par l'entreprise


84.2.
Travaux non compris dans l'entreprise


85.
CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER


85.1.
Conditions d'accès au site


85.2.
Réseaux


95.3.
Phasage des travaux et ordre d'exécution


95.4.
Signalisation et maintien de circulations


95.5.
Evacuation des eaux de chantier


95.6.
Emplacement mis à disposition de l’entreprise


95.7.
Contraintes liées aux spécificités techniques


105.8.
Géotechnique


105.9.
Autres contraintes particulières


11PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER


116.
STIPULATIONS PRELIMINAIRES


117.
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR


117.1.
Dispositions générales


117.2.
Liste des documents à fournir


118.
PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX


119.
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE


1210.
PLAN D'ASSURANCE QUALITE


1210.1.
Généralités


1210.2.
Composition du P.A.Q.


1210.3.
Organisation générale


1310.4.
Procédure d’exécution


1510.5.
Points d'arrêt et points critiques


1511.
DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER


1612.
PROCEDURES D'EXECUTION


1612.1.
Liste des procédures d'exécution


1712.2.
Prise en compte des constructions avoisinantes dans le P.A.Q.


1712.3.
Assurance de la qualité pour les implantations


1712.4.
Assurance de la qualité des ouvrages


1712.5.
Assurance de la qualité pour les bétons


1712.5.1.
Nature et qualité des différents constituants


1812.5.2.
Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes


1812.6.
Assurance de la qualité pour les clouages


1812.7.
Assurance de la qualité pour les travaux de foration


1813.
Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.


1914.
DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTÉRIEUR


1915.
PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION


1916.
REUNIONS ET JOURNAL DE CHANTIER


2017.
ETUDES D'EXECUTION-GENERALITES


2018.
BASES DES ETUDES D'EXECUTION


2019.
TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL


2120.
DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE


22PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX


2221.
Stipulations préliminaires


2221.1.
Généralités


2221.2.
Conformité aux normes, marques et avis techniques français


2221.2.1.
Possibilités d'équivalence


2321.2.2.
Acceptation ou refus du Maître d'œuvre d'une équivalence


2321.3.
Réception des matériaux


2322.
Ancrages passifs


2422.1.
Nature


2422.2.
Acier des boulons


2422.3.
Accessoires des boulons en acier


2423.
Béton projeté


2423.1.
Généralités


2523.2.
Constituants du béton


2523.3.
Composition, fabrication, transport et manutention du béton pour béton projeté


2524.
Coulis de scellement des ancrages


2524.1.
Provenance


2524.2.
Définition du coulis de scellement


2624.2.1.
Ciments


2624.2.2.
Granulats


2624.2.3.
Adjuvant


2624.2.4.
Dosage du coulis – caractéristiques du coulis


2624.2.5.
Contrôle de la qualité du coulis


2724.2.6.
Epreuves de convenance


2724.2.7.
Durée de vie d’utilisation


2725.
Matériaux pour Grillage plaqué


2725.1.
Provenance des constituants


2825.2.
Câbles


2826.
Assanissement en tête de talus


2826.1.
Fossé bétoné


2826.2.
Descentes EP


29EXECUTION DES TRAVAUX


2927.
TRAVAUX PREPARATOIRES


2927.1.
Installations de chantier


2927.2.
Emprise des installations de chantier et travaux préparatoires


2927.3.
Aménagement des emprises


3027.4.
Accès au chantier, voirie :


3027.5.
Sécurisation du chantier


3028.
DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX CONSTRUCTIONS AVOISINANTES


3029.
MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX


3029.1.
Description


3029.2.
Accès


3029.3.
Exécution


3029.4.
Plan


3129.5.
Nature des ancrages


3129.5.1.
Longueur nominale et longueur des barres


3129.5.2.
Ancrage


3129.5.3.
Scellement des ancrages


3229.6.
Réalisation du béton projeté


3229.6.1.
Matériel de fabrication et de projection du béton


3229.6.2.
Projection du béton


3329.7.
Grillage double torsion


3329.8.
Drainage des eaux en tête de talus


3330.
REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL


3331.
PREPARATION DE LA VISITE PREALABLE A LA RECEPTION





DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

1. OBJET DU MARCHE
Le présent CCTP fixe les conditions particulières d’exécution des travaux de sécurisation du talus rocheux situé en façade Ouest de la résidence Anémone – Quartier de Rivière Salée, à Nouméa. 
A2EP GEOTEC a réalisé l’étude géotechnique de conception (G2 PRO) référence AF23/0413/A02/G/G). La zone de travaux est définie dans le plan de localisation. 
Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications données au présent cahier des charges.

L'Entrepreneur doit la réalisation de tous les travaux, et prestations annexes nécessaires au parfait achèvement dans les règles de l’art et à l'obtention des objectifs visés, même s'ils ne font pas l'objet d'un article au présent Cahier des charges. Si tel est le cas, l'Entrepreneur fournira la description des dits travaux dès la remise de son offre faute de quoi ceux-ci seront considérés comme inclus dans l’offre.
1.1. Nature des travaux

Au titre des présents postes, l’entrepreneur doit, sans que cette liste soit limitative :

· L’implantation des travaux et de leurs ouvrages,
· La mise en sécurité du site et des usagers pendant la phase travaux,
· Les récolements aux formats adaptés et réglementaires,

· La présence et les essais nécessaires à toutes les opérations de pré-réception et de réception concernant leurs travaux.

Les travaux décrits dans le présent CCTP comprennent :

· L'installation de chantier et le repliement en fin de travaux, 

· L’accès au chantier et l’entretien de cet accès afin qu’il soit toujours praticable,
· La préparation du terrain, les travaux de débroussaillage et le reprofilage du talus par purge des matériaux dans les parements et en pied des talus,

· La sécurisation de la paroi rocheuse par un grillage plaqué (clous forés et scellés inclus),
· La réalisation d’un gunitage par béton projeté sur grillage double torsion en tête de talus,

· La réalisation d’une cunette béton en tête de talus connectée à l’existante,

· Le transport à la décharge des matériaux impropres à une réutilisation immédiate,

· Les travaux de finitions diverses,

· La signalisation nécessaire à la sécurité du chantier et la signalisation réglementaire,

· Le nettoyage du chantier (hebdomadaire),

1.2. Coordination et limites des prestations

1.2.1. Coordination et pilotage des travaux

L’entreprise titulaire du marché, ou le mandataire du groupement assurera le pilotage et la coordination des travaux sous contrôle du Maître d’œuvre.

1.2.2. Calendrier des travaux

L'entrepreneur ou le mandataire devra, dès notification de l'approbation de son marché prendre contact avec le Maître d'œuvre, afin de connaître les diverses sujétions, notamment celles relatives à l'exécution simultanée d'autres travaux, susceptibles d'influer sur l'exécution de ses propres travaux.

Il devra alors, en fonction de ces sujétions (dont il ne saurait se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation) établir, en accord avec le Maître d'œuvre, dans le délai maximum de 21 jours à dater de la notification susvisée, le calendrier d'exécution détaillé de ses travaux, et présenter à l'approbation du dit Maître d'œuvre, les mesures générales qu'il entend prendre à cet effet.

Ce calendrier devra tenir compte du délai d'exécution fixé par le présent cahier et être accompagné de tous renseignements nécessaires sur la méthode, les matériels et les effectifs en personnel qui seront employés ainsi que sur les prévisions d'approvisionnement en matériaux.

L'entrepreneur devra également, en cours d'exécution, faire connaître par écrit, au Maître d'œuvre, au plus tard dans le délai de 8 jours francs à partir du moment où ils sont produits ou ont été constatés, tous faits de nature à modifier les dates d'exécution prévues au dit calendrier.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, l'entrepreneur proposera, dans les 10 jours suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi l'ancien calendrier conservera toute sa valeur.

Le Maître d'œuvre pourra, dans le cadre du délai d'exécution figurant à l’acte d’engagement, soit pour tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d'exécution des autres travaux intéressant l'équipement de la zone, soit pour toutes autres raisons valables, apporter toutes rectifications nécessaires au calendrier des travaux par tranches successives ou de différer ou d'interrompre tout ou partie des dits travaux.

2. DONNEES GENERALES

2.1. Données géotechniques

Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant l'objet du présent marché sont consignés dans les éléments du rapport géotechnique joint au présent CCTP.

Un rapport G2 PRO établi par la A2EP GEOTEC, comprenant les hypothèses géotechniques, est annexé au Dossier de Consultation des Entreprises. 

Il est rappelé que ces documents et ces éléments, sont indicatifs et ne constituent aucunement des données contractuelles.

2.2. Plan générale et implantation

Le Maître d'Œuvre fournira :

· Les plans d'implantation générale du projet (plans annexés au DCE)

· Le profil type du confortement de talus (annexé au DCE)

2.3. Protection du site - Traitement des déchets

Des travaux préparatoires à la protection du site vis-à-vis de la pollution, des projections et de l’environnement sont attendus de la part de l’entrepreneur. 

L’ensemble des matériaux purgés sera évacué vers une décharge située à l’extérieur du chantier et laissée libre au choix de l’entrepreneur.

3.  DONNEES GEOMETRIQUES

Un levé topographique de la zone, commandé par le FSH, a été réalisé en aout 2025. Ce levé topographique sera utilisé par l’entrepreneur pour son estimation. Le levé topographique de récolement devra être réalisé en fin de travaux.
4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

4.1. Travaux compris par l'entreprise

L’entreprise est réputée avoir à sa charge, au titre du présent marché les prestations et la documentation, les fournitures, transports et main d’œuvre ainsi que tous les travaux nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage objet du marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition de l'Entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux.

A titre indicatif, ces tâches comprennent sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive 
· L'installation de chantier et en particulier :

· la signalisation temporaire du chantier ;

· les piquetages complémentaires et des réseaux tels que définis à l'article 27 du CCAG ;

· avant tout démarrage de travaux, il sera dressé contradictoirement entre l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre, un procès-verbal d'état des voiries et des accès que devra emprunter l'Entrepreneur. Pour ce faire, ce dernier remettra au Maître d'Œuvre un plan de circulation énumérant toutes les voiries et des accès empruntés. Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG, la remise en état de la voirie locale détériorée par le fait de l'Entreprise sera entièrement à sa charge ;
· la réalisation d’un état des lieux de la zone de travaux et des accès par constat d’huissier,
· la protection du site vis-à-vis de l’environnement et des riverains.

· Les travaux préparatoires et en particulier :

· l'élaboration, la mise en place et la gestion du PAQ ;

· l'élaboration, la mise en place et la gestion de la notice sécurité ;

· les éventuelles études géotechniques complémentaires à réaliser préalablement aux études d’exécution (mission G3 études et suivi) ;

· les études et les plans d’exécution ;

· les études de formule et convenance des bétons et coulis ;

· le déroctage des blocs instables du talus, et leur évacuation en décharge publique ;

· la mise en sécurité du site.

· Les travaux de sécurisation :

· la purge, débroussaillage, reprofilage, terrassement,

· les essais de traction ;

· le forage le scellement et la mise en place de boulons d’ancrage ;

· la réalisation (mise en œuvre) d’un grillage plaqué le long de la paroi rocheuse,

· le gunitage de la tête de talus,

· la gestion des eaux de ruissellement en tête de talus, notamment par création d’un caniveau bétonné.

· L’évacuation des déchets, la remise en état du site et le repli définitif de chantier

4.2. Travaux non compris dans l'entreprise

· Sans objet
5. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Outre celles mentionnées au C.C.A.P., l'Entrepreneur devra prendre en compte les contraintes suivantes :

5.1. Conditions d'accès au site

Le passage d'engins de chantier sortant des limites de charge des surcharges civiles du fascicule 61, Titre II est interdit.
Intervention depuis le haut du talus par une propriété publique. 

L'Entrepreneur demeure responsable des dégradations éventuelles causées tant sur le site que sur les propriétés voisines et domaine publique.

Un soin particulier sera pris pour ne pas dégrader les infrastructures de la résidence en pied de talus.   

Une demande d’accès par les propriétés voisines en aval pourra être établie par l’entrepreneur si nécessaire.
Il reste entendu que l'Entrepreneur sera responsable civilement et pénalement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.
5.2. Réseaux

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur l'existence possible de réseaux dans l'emprise des travaux. 

Il appartient à l’entreprise de réaliser toutes les démarches et reconnaissances, afin de déterminer la présence éventuelle de réseaux préalablement au commencement des travaux, de procéder à l'information et la coordination des travaux avec les gestionnaires de ces réseaux.

L’entrepreneur signalera tous les obstacles ou canalisations enterrées qu’il découvrira en cours de travaux.

Les informations fournies par le Maître d’œuvre ne dégagent en aucune manière l’entrepreneur de sa responsabilité.

L'entreprise garde à sa charge la réalisation de toutes les démarches de déclaration de travaux auprès des organismes concernés afin de disposer des implantations précises des réseaux en début de chantier. 

L’entrepreneur est tenu au respect des réseaux enterrés ou aériens qui seront à déplacer. 
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver les réseaux présents sur le site.

Les réseaux devront conserver leurs fonctions pendant les travaux. 

A cet effet, l’entreprise devra :

· Contacter les concessionnaires éventuellement concernés ;

· Organiser une reconnaissance contradictoire préalable avec les concessionnaires et le Maître d’œuvre ;

· Prendre toutes les dispositions pour la protection de ces réseaux et ouvrages ;

Effectuer une reconnaissance contradictoire à l’achèvement des travaux avec les concessionnaires et le Maître d’œuvre.

L’entrepreneur signalera tous les obstacles ou canalisations enterrés qu’il découvrira en cours de travaux.

5.3. Phasage des travaux et ordre d'exécution

Le phasage de principe de construction est précisé dans le dossier géotechnique de projet joint au présent C.C.T.P.

5.4. Signalisation et maintien de circulations

L’entrepreneur doit tenir compte des maintiens de la circulation conformément à l’article 8.4 du C.C.A.P.

L'information aux riverains étant assurée par le Maitre d’Ouvrage, les configurations de circulations souhaitées par l’entreprise seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre avec un délai d’au moins 21 jours ouvrés.

Dans tous les cas, l’entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence ou de celle de ses agents et ouvriers. Il sera également seul responsable tant pour ses agents et ouvriers que pour lui-même de l’inobservation des règlements de police générale ou locale existants ou à intervenir, concernant les mesures de précaution à prendre sur les chantiers ou leurs abords.

Les dépôts de matériaux en cours d’évacuation en fin de journée, situés au voisinage des voies empruntées par la circulation seront entourés d’une palissade signalisée et éclairée pendant la nuit.

L’organisation générale du chantier et les prix sont réputés tenir compte des contraintes définies dans ce document.

Les restrictions de circulation feront l’objet de signalisation conformément aux textes en vigueur.

5.5. Evacuation des eaux de chantier

Les eaux collectées, lors des différentes phases seront évacuées après traitement.

5.6. Emplacement mis à disposition de l’entreprise

L’entrepreneur aura à sa charge la recherche des terrains nécessaires pour l’installation des locaux de chantier, le stationnement de son matériel et les dépôts provisoires des matériaux et déblais en excédent.

5.7. Contraintes liées aux spécificités techniques

La compatibilité entre les différentes phases est la suivante : 

Pendant la période de préparation, l’entrepreneur établira un planning détaillé de ses différentes interventions. Ce planning sera compatible avec les restrictions de circulation. Il sera actualisé tous les 8 jours pour permettre un suivi précis de l’avancement du chantier et envisager les mesures correctives nécessaires.

5.8. Géotechnique 

Le contexte géotechnique est décrit dans les documents et ci-après :

· Etude géotechnique PRO de A2EP GEOTEC.

5.9. Autres contraintes particulières

L'Entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place, avant remise de son offre, de la nature et de l'importance des travaux, des possibilités d'accès au chantier, de terrassement et de forage, ainsi que des sujétions et difficultés que comporte leur exécution. Il ne pourra prétendra à aucune plus-value pour ces sujétions et difficultés.

PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

6. STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché, et ce dans les conditions de l’article 30 du C.C.A.G.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

7. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

(Chapitre 3 du fasc. 65 du C.C.T.G., art. III.1 et III.14 du fasc. 66 du C.C.T.G. et art. 28, 29 et 40 du C.C.A.G.)

7.1. Dispositions générales

· L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du maître d'œuvre.

7.2. Liste des documents à fournir

L'ensemble des documents à fournir par l'Entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, est regroupé sous les sept rubriques suivantes :

· le programme d'exécution des travaux,

· le plan d'assurance de la qualité (P.A.Q.),

· les procédures d'exécution, les fiches des matériaux et produits,

· les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé (PPSPS),
· le rapport du constat des lieux de l’huissier,
· les documents de suivi de contrôle intérieur,

· le programme des études d'exécution,

· les études d'exécution,

· le dossier de récolement de l'ouvrage.

8. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

(Art. 28.2 du C.C.A.G., art. 33 et 35 du fasc. 65 du C.C.T.G., art. III.1.3 et III.1.4. du fasc. 66 du C.C.T.G.)

Le programme d'exécution des travaux comprend :

· le calendrier prévisionnel des travaux,

· la description générale des matériels et méthodes à utiliser,

· le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

(Art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au C.C.A.P.

Le PPSPS est soumis à l'avis du Maître d’œuvre.

10. PLAN D'ASSURANCE QUALITE 

(Art. 34 du fasc. 65 du C.C.T.G., art. I.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du C.C.T.G., art. 7 du fasc. 68 du C.C.T.G.)

Le Plan d’Assurance de la Qualité (P.A.Q.), soumis au visa du Maître d’œuvre comporte un « contrôle intérieur ». Il est établi pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de corrections éventuellement nécessaires, en fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux.

10.1. Généralités 

Le PAQ comprendra :

· Un CONTROLE INTERNE à LA CHAINE DE PRODUCTION exercé sous l'autorité du responsable de celle-ci et destiné à s'assurer que le processus de fabrication est mis en œuvre conformément aux procédures formulées, pour obtenir la qualité requise, telle que définie par les spécifications (notamment convenances) ;

· Un CONTROLE EXTERNE à LA CHAINE DE PRODUCTION qui a pour objet de vérifier que les produits fabriqués sont bien conformes aux spécifications. Ce contrôle externe, effectué indépendamment de la fabrication, est à la charge de l’entrepreneur et confié par lui à un ou plusieurs laboratoires agréés au préalable par le Maître d’œuvre ;

Le plan d’assurance qualité (PAQ) est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du Maître d’œuvre. 

10.2. Composition du P.A.Q.

Le P.A.Q. est constitué de : 

· Un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du chantier ;

· Un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d'exécution, désignés en abrégé par "procédures d'exécution" ;

· Des documents de suivi de procédures ;

· Des résultats de mesures, essais et épreuves.

En particulier, le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que l’entrepreneur doit faire après la signature du marché, en dehors du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents.

10.3. Organisation générale

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux procédures d'exécution. Il est complété, par ordre décroissant, par les articles du fascicule 65A et 65 du CCTG et du présent CCTP, qui traitent des documents que l’entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre et aux contrôles qu'il doit exécuter.

Le document d'organisation générale traite les points définis ci-après :

· Désignation des parties concernées ;

· Affectation des tâches :

· Organisation et répartition des tâches ;

· Nom de l’entreprise mandataire du marché et désignation de son directeur de travaux, du chargé des ouvrages provisoires, du responsable de la sécurité.

· Noms des sous-traitants et désignation de leurs responsables sur le chantier ;

· Principaux fournisseurs ;

· Bureaux d’études ;

· Bureaux de contrôle et laboratoires ;

· Moyens en personnel des entreprises :

· Désignation des responsables de l'entreprise mandataire sur le chantier ; 

· Organigramme et encadrement des entreprises co-traitantes et des principaux sous-traitants, avec qualifications et références professionnelles ;

· Désignation du responsable des études ; 

· Effectif moyen prévisible sur le chantier.

· Moyens généraux en matériel ;

· Sur le chantier ;

· Pour le transport.

· Fournisseurs principaux ;

· Liste de principaux fournisseurs ;

· Description sommaire des produits les plus importants.

· Gestion des documents d’exécution ;

· Conditions d’établissement, de circulation, d’approbation, de mise à jour et d’archivage.

· Organisation générale du contrôle intérieur ;

· Le document définit :

· Les modalités de contrôle intérieur (interne et externe) ;

· La liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement ;

· Les spécimens de fiches de suivi des travaux ;

· La liste des tâches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance.

10.4. Procédure d’exécution

· Contenu

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après définissant notamment :

· Les références du marché,

· La partie des travaux faisant l'objet de la procédure considérée ;

· Les documents de référence relatifs aux travaux objets de la procédure ;

· Les moyens en personnels et matériels spécifiques ;

· Les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu) ;

· La description des modes opératoire, de la méthodologie et des consignes d’exécution ;

· Les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation) par référence aux phases d'exécution des travaux ;

· Les cas échéants, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches ;

· Les modalités du contrôle intérieur.

La partie du document traitant du contrôle interne explicite :

· Les épreuves à réaliser, la nature et la fréquence de contrôle ;

· Les critères d’acceptation ;

· Les points clés, les points d’arrêt ainsi que le traitement des non-conformités.

· Pour les matériaux, composants et produits utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF, l'homologation, l'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste à comparer, d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part, le marquage prévu par le règlement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat) ;

· Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à l'origine ou s'avèrent nécessaires en cours d'exécution ;

· Le laboratoire retenu pour la réalisation des essais de contrôle ;

· Le modèle des documents, dits de suivis d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne ainsi que de leur condition de transmission au Maître d’œuvre ou de tenue à disposition ;

· L’entrepreneur devra intégrer à ses procédures spécifiques, des moyens de détection et de résolution des non-conformités que celui-ci aurait détectées ou qui lui serait notifiées par le maître d’œuvre.

· Suivi de procédure d’exécution

Ces documents dressés sous l'autorité du responsable de la phase de travaux concernés, répondent aux objectifs suivants :

· Ils constituent le support de la matérialisation des différents contrôles effectués,

· Ils permettent au Maître d’œuvre de s'assurer que les travaux sont bien conformes aux prévisions,

· Ils offrent au gestionnaire de l'ouvrage, lorsqu'ils seront regroupés dans le dossier des ouvrages exécutés, les moyens d'être informés sur les conditions d'exécution.

· Ils seront constitués de fiches renseignées au cours du déroulement de chaque phase des travaux qui permettront de recueillir les informations sur les conditions d'exécution.

· Ils comporteront en outre des informations sur les interventions des contrôles internes, externes et extérieurs, points sensibles, points clé, points d'arrêt.

· La liste et les spécimens de ces documents, seront arrêtés en concertation avec le Maître d’œuvre lors de l'établissement de la note d'organisation générale.

Ils définissent notamment

· Les références du marché de travaux,

· La référence des procédures d’exécution intéressées ;

· Les intervenants sur le chantier (entreprise, maître œuvre, laboratoires),

· La désignation des travaux faisant l'objet du document de suivi,

· La localisation précise des travaux,

· Les dates d'exécution,

· Les matériels mis en œuvre,

· Les produits utilisés,

· Les documents complémentaires aux plans d'exécution et notes de calcul,

· Les dates d'intervention des contrôles et les références des documents s'y rapportant,

· Les incidents,

· Les non-conformités,

· Les modifications de projet.

Tâches faisant l’objet de documents de procédure particulière et de suivi

· Procédure et suivi des définitions géométriques des terrassements ;

· Procédure et suivi des implantations générales de l'ouvrage, des implantations de chacune de ses parties et piquetages ;

· Procédure de réalisation et suivi des opérations de déblais ;

· Procédure de réalisation et suivi des opérations de béton projeté ;

· Procédure de réalisation et suivi des opérations de boulons d’ancrage et micropieux ;

· Procédure de réalisation et suivi des opérations d’essais de traction ;

· Procédure de réalisation et suivi des opérations de drainage
10.5. Points d'arrêt et points critiques

En cours d’exécution des ouvrages, le Maître d’œuvre procédera à des contrôles préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par l’entreprise est subordonnée à son acceptation prononcée dans un délai déterminé. Ces points de contrôle sont nommés « points d’arrêt » ; ils sont associés à des délais de préavis, et des délais de réponse, au-delà desquels l’entreprise peut poursuivre l’exécution en l’absence de manifestation du Maître d’œuvre.

Pour les points critiques définis lors de la mise au point du P.A.Q., les délais de préavis sont de 3 (trois) jours travaillés, comptés après la remise de la demande au contrôle extérieur.

Les points d’arrêt suivant seront imposés. Cette liste est non exhaustive et d’autres points d’arrêt pourront être ajoutés. 

	PHASE DES TRAVAUX
	POINTS D'ARRET
	Délai de préavis
	Délai de levée

	Implantation des ouvrages 
	· acceptation des études d’exécution,

· acceptation du piquetage complémentaire
	3j
	2j

	Ancrages passifs de confortement (convenance – essais)
	· validation des fiches de forage, réception des forages pour ancrages
	1j
	1j

	
	· acceptation des essais de conformités sur clous,
	1j
	3j

	
	· acceptation des études de dimensionnement 
	3j
	5j

	Béton projeté
	· autorisation de bétonnage par projection de la paroi
	1j
	1j


Les délais sont donnés en heures et jours travaillés du lundi au vendredi de 8h à 16h hors jours fériés.

Les points critiques sont les suivants : 

· Implantation des clous,

· fin de foration et scellement des clous,

Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du P.A.Q., l’entreprise récapitulera les délais de préavis associés aux points d’arrêt.
La liste des points critiques est présentée par l'Entrepreneur dans le document d'organisation générale du P.A.Q.

11. DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(Art. 35. du fasc. 65 du C.C.T.G., annexe A1 du fasc. 66 du C.C.T.G., art. 7.1 du fasc. 68 du C.C.T.G.)

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-après :

· Affectation des tâches, moyens en personnel. En plus de ce qui est indiqué à l’article 35 du fascicule 65 du C.C.T.G., le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur le chantier.

· Organisation générale du contrôle intérieur. Le document rappelle les principes et présente les conditions d’organisation et de fonctionnement du contrôle interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés. Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement. Il établit en outre la liste des tâches pour lesquelles il est prévu d’effectuer des épreuves de convenance. Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés par le Maître d’œuvre pour exécution afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées.

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des entreprises, sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents :

· calendrier de fourniture des documents,

· nombre de documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants,

· principes et délais pour les vérifications et modifications.

12. PROCEDURES D'EXECUTION

12.1. Liste des procédures d'exécution

Les procédures d'exécution peuvent être établies par nature de travaux ou par parties d'ouvrage.

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après définissant notamment : 

· la partie des travaux faisant l’objet de la procédure considérée,

· les moyens matériels spécifiques utilisés,

· les choix de l’entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et modèle exact s’il y lieu), 

· les points sensibles de l’exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit particulièrement retenir l’attention en vue d’une réalisation conforme aux attentes et de la qualité du produit fini), avec description des modes opératoires, consignes d’exécution, référence aux phases d’exécution des travaux,

· le cas échéant, interaction avec d’autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l’exécution ultérieure de certaines tâches,

· les modalités du contrôle intérieur.
Dans le cas où les procédures sont établies par nature de travaux, les procédures d'exécution exigées sont les suivantes :

· réalisation des essais de conformité sur clous,

· réalisation des lignes de clous par tranches successives,

12.2. Prise en compte des constructions avoisinantes dans le P.A.Q.

Les procédures d'exécution relatives aux travaux précisent l'ensemble des contrôles qui doivent être effectués par l'entrepreneur avant et pendant l'exécution de ces travaux pour prévenir toute perturbation des constructions avoisinantes précisées dans le dernier article du chapitre I du présent C.C.T.P.

Ces procédures précisent également la conduite à tenir en cas d'anomalies mises en évidence par ces contrôles.

12.3. Assurance de la qualité pour les implantations

Le P.A.Q. précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de l'ouvrage.

12.4. Assurance de la qualité des ouvrages
Les procédures d'exécution des ancrages passifs et des parements (grillage double torsion) devront définir : 

- les méthodes et mode opératoires,

- les matériels et moyens,

- les fournitures,

- les contrôles et essais,

Ces procédures d'exécution devront être soumises à l'agrément du Maître d'œuvre, 2 semaines avant le commencement des travaux.

12.5. Assurance de la qualité pour les bétons

(Art. 810 du fasc. 65 du CCTG)

12.5.1. Nature et qualité des différents constituants

Le P.A.Q. définit la catégorie, la classe, la sous classe et la provenance des ciments. 

Pour les granulats (norme NF P 18-545), il indique :

· leur provenance,

· leurs caractéristiques :

· granularité (norme EN 933-1),

· propreté (norme EN 933-9),

· poids spécifique,

· résistance à l’usure (Micro-Deval, norme EN 1097-1),

· résistance au choc (Los Angeles, norme EN 1097-2),

· friabilité des sables (norme P 18-576).

Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.

En l’absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats, et d’un dossier carrière approuvé par le maître d’œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d’œuvre avant le bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions de la norme P 18-545.

L’acceptation des résultats de tous les essais par le maître d’œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d’arrêt avant bétonnage.

12.5.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes

Le P.A.Q. précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage lorsque la température ambiante est supérieure à 35°C et lorsque la température du béton est supérieure à 32°C pendant sa mise en œuvre.

12.6. Assurance de la qualité pour les clouages

Le P.A.Q. sera conforme aux prescriptions de l’article 2.2 et 4.1 des recommandations « CLOUTERRE 1991 » et de la norme NF EN 14490 Exécution des travaux géotechniques spéciaux « clouage ».
12.7. Assurance de la qualité pour les travaux de foration

L’entrepreneur doit disposer sur le chantier des moyens nécessaires à la foration en carottage et en destructif, en rotation ou en roto percussion de diamètre 64 mm environ.

Le foreur doit noter les incidents et aléas géologiques rencontrés en cours de foration ; notamment les venues d’eau (profondeur et débit estimé) et les pertes d’eau si utilisé comme fluide de foration.

Ces informations seront communiquées au maître d’œuvre.

13. Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q., sont établis en plusieurs étapes :

· A la remise de l’offre

Mise au point du cadre du P.A.Q. (article B 3.1 de l'annexe T 12.1 du F65).

A ce stade, il ne s'agit pas pour l'entreprise de fournir des détails sur les dispositions qui ne sont pas totalement arrêtées, mais de présenter l'esprit dans lequel sera établi le PAQ et de faire-part de son expérience en la matière.

Cette présentation comprendra les premiers éléments de la note d'organisation générale à savoir :

· Encadrement ;

· Sous-traitance ;

· Contrôle interne ;

· Phasage des travaux ;

· Moyens humains et matériels.

Ces documents seront pris en compte dans le jugement des offres.

· Pendant la période de préparation des travaux

L’entreprise confirmera les dispositions évoquées à l'appel d'offres et complétera la note d'organisation générale par les points suivants :

· Personnel ;

· Matériel ;

· Fournisseurs principaux ;

· Fiches d’agréments des matériaux et fournitures ;

· Bureaux d’études et de contrôles ;

· Planning général d’exécution.

· Procédures d’exécution ;

· Les documents de suivi d'exécution ;

· Les fiches de levé de point d’arrêt ;

· Les fiches de non-conformité ;

· Les documents relatifs aux mesures, essais et épreuves.

· Pendant l’exécution

Les documents de procédure et de suivi seront renseignés et/ou adaptés à la réalité de l’exécution des travaux.

· A l’achèvement des travaux

L'ensemble des documents relatifs au PAQ et les documents de suivi d'exécution seront regroupés et remis au maître d'œuvre. Les documents seront fournis en trois (3) exemplaires dont un facilement reproductible sous forme numérique.

14. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTÉRIEUR

La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, l'Entrepreneur adresse au maître d'œuvre les documents de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle intérieur.

La partie du document qui traite du contrôle intérieur explicite : 

· Pour les matériaux, composants et produits utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité (marque NF, homologation, agrément et certificat QUALIFIB), les conditions d’identification sur le chantier des lots livrés par comparaison entre le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d’une part, et d’autre part, le marquage prévu par le règlement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat.

· En l’absence de procédure officielle de certification ou lorsque par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d’exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants,

· Les laboratoires retenus pour la réalisation des essais de contrôle des bétons, coulis et clous,

· Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à l’origine ou s’avèrent nécessaires en cours d’exécution,

· Le modèle des documents dits de suivi d’exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne ainsi que leurs conditions de transmission au Maître d’œuvre ou de tenue à disposition.

Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P. et du fascicule 95a du CCTG.

15. PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION

Le programme des études d'exécution comprend :

· la liste des documents d'exécution à fournir,

· le calendrier prévisionnel des études.

Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

16. REUNIONS ET JOURNAL DE CHANTIER

Les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Un journal de chantier sera tenu par l’Entreprise, il fait partie intégrante du P.A.Q.

Dans ce journal seront consignés :

· les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché, telles que notifications d’ordre de service, visas et approbations des plans d’exécution, etc.,

· les conditions atmosphériques constatées,

· les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

· les observations faites et les prescriptions imposées à l’Entrepreneur sur le plan technique,

· les observations ou prescriptions du Maître d’Œuvre.

A ce journal sera annexé chaque jour, les comptes rendus détaillés établis par les représentants des Entreprises, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

· les incidents de chantier, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour,

· les travaux dont la rémunération n’est pas prévue au bordereau des prix,

· tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de l’Entrepreneur et du Maître d’œuvre à la fin de chaque semaine de travail.

La rémunération du journal de chantier est réputée incluse dans le prix d’installation de chantier.

17. ETUDES D'EXECUTION-GENERALITES

(Art. 29.1 du C.C.A.G., chapitre 4 du fasc. 65 du C.C.T.G., art. III.1.2. du fasc. 66 du C.C.T.G.)

Les études d'exécution concernent l’ensemble des structures, y compris les équipements définis dans les pièces du marché. Elles comprennent :

· une note définissant les bases des études d'exécution,

· les documents d'exécution des ouvrages définitifs.

D'une manière générale, toutes les notes de calculs électroniques sont accompagnées d'une note de synthèse manuelle qui récapitule :

· les hypothèses et données introduites dans le programme,

· les principes généraux du fonctionnement du programme,

· les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

18. BASES DES ETUDES D'EXECUTION

(chapitre 4 du fasc. 65, art. III.1.2.3.du fasc.66 du C.C.T.G.)

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de calcul fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions techniques de l'Entrepreneur.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur.

19. TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL

De manière générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont issues des textes énumérés suivants :

· "Recommandations Clouterre 1991, pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage des sols",

· Additif 2002 aux recommandations CLOUTERRE.

· Recommandations AFPS 1990, tomes 1 et 2.

· Règles PS 92.

· Norme NF P94-270 (07/2009) : Calcul géotechnique – Ouvrage de dimensionnement.
· NFP 94-242-1 – Essai statique d’arrachement de clous.

· NFA 35-016 (barres à haute adhérence), NFA 35-024 (treillis soudés), EN 102-23-3 (grillage), NF P 94-325-1 (ligature grillage)

· Ensemble des normes en vigueur.

20. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE

(Art. 40 du C.C.A.G., art. 36 du fasc. 65 du C.C.T.G., art. III.14 du fasc. 66 du C.C.T.G.)

Le dossier de récolement comprend :

· les plans et notes de calculs mis à jour,

· les comptes rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants,

· le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers,

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

21. Stipulations préliminaires
L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché, et ce dans les conditions de l’article 30 du C.C.A.G.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

21.1. Généralités

(Art. II.1 du fasc. 66 du C.C.T.G., art. 21 à 25 du C.C.A.G.)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de l'entreprise. L'Entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'Entrepreneur au Maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au P.A.Q.

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

· aux résultats du contrôle intérieur, dont les modalités sont définies dans le P.A.Q.

· aux résultats du contrôle extérieur.

Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à :

· s'assurer de l'exercice du contrôle intérieur

· exécuter les essais qu'il juge utiles

· faire procéder à des prélèvements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle intérieur, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G.

21.2. Conformité aux normes, marques et avis techniques français

(Recommandations T1-99)

21.2.1. Possibilités d'équivalence

Le présent C.C.T.P. prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des normes françaises ou issues de normes européennes.

L'Entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres États membres de l'espace économique européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

Le présent C.C.T.P. prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité française (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d’une homologation émise par un organisme public français (SETRA, LCPC, CSTB, etc.).

L'Entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou, à défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces produits ou services doivent également être acceptés par le Maître d’œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

21.2.2. Acceptation ou refus du Maître d'œuvre d'une équivalence

En complément à l'article 23 du C.C.A.G., pour toute demande d'équivalence d'un produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en œuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge de l'Entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue française.

Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Les essais préalables à l’agrément des fournitures sont soumis aux règles suivantes :

· les essais sont exécutés par des laboratoires agréés par le Maître d’œuvre,

· les frais correspondants à ces essais ainsi qu’à la fourniture et la remise en laboratoire des échantillons ou éléments à soumettre aux essais sont à la charge de l’Entrepreneur

· les essais à réaliser devront montrer que le matériau proposé est conforme au C.C.T.P.

21.3. Réception des matériaux

Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais de l'Entrepreneur, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, à l’acceptation provisoire du maître d’œuvre. Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés qu’autant que les résultats des essais auront permis de les accepter.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un laps de temps suffisant à la durée des essais soit compris entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en œuvre.

Dans le cas des ciments, cette prescription sera atténuée par la pratique de prélèvements conservatoires systématiques, effectués lors de chaque livraison dans les conditions définies à la norme NF P 15-300. PAROI BETON PROJETE CLOUEE
(Recommandations CLOUTERRE 91, Norme NF P 94-270)

22. Ancrages passifs

La provenance des barres constituant les ancrages passifs et de tous les accessoires nécessaires devra recevoir, au préalable, un agrément de principe (l'agrément définitif dépendant des essais de convenance) du Maître d’œuvre. A cette fin, l'Entrepreneur veillera à ce que le fournisseur remette une fiche d'agrément ainsi que des références récentes.

22.1. Nature

Les boulons utilisés seront du type haute adhérence en acier (HA), GEWI 25 mm ou similaire, à filetage continu. L'utilisation de barre en acier, de type tore, filetées seulement en extrémité est interdite. 

22.2. Acier des boulons

Les caractéristiques mécaniques de l'acier des boulons seront les suivantes :

· Conforme à la norme NF A 35-016 : Acier pour béton armé – barres et couronnes

· limite élastique : Re comprise en 500 et 600 MPa,

· résistance à la rupture par traction : Rr comprise entre 550 et 800 MPa,

· allongement à la rupture : 14% au maximum
22.3. Accessoires des boulons en acier

Caractéristiques mécaniques :

La fiche d'agrément devra comporter les caractéristiques mécaniques de l'acier des accessoires et fournir des précisions sur la résistance et la déformabilité des accessoires (notamment pour les plaques).

Les plaques et les boulons d'ancrages seront de tels sorte qu’elles soient articulés en tête de clous.
Manchons :

Les barres d’acier devront être continues sur toute leur longueur, l’utilisation de manchon est autorisée. Les manchons d’assemblage des barres entre elles doivent être dimensionnés pour résister à une traction supérieure à la limite de rupture des barres.

Plaques d’appui :

Ces plaques seront en nuance d’acier FE E510 DD1 défini par la norme EN 10 025. Il s’agira de plaques d’appui à évidemment hémisphérique, de dimensions minimales : 200x200x15 en mm. Les têtes de clous sont équipées des dispositifs d'ancrage nécessaires (extrémités filetées, écrous, rondelles). Le fournisseur en indiquera les spécifications d'emploi (et notamment l'angle maximum de la tige par rapport à la plaque, et qui devront être adaptées aux conditions réelles d'emploi).

L'Entrepreneur proposera un système de manchonnage ou d'allongement permettant éventuellement d'augmenter la longueur du boulon.
Protection contre la corrosion :

Les têtes des barres d’ancrages sur 40 cm de longueur, les plaques et les écrous devront faire l’objet d’une protection anticorrosion par peinture, deux fois avant leur mise en place et une fois sur la partie laissée à l’air libre.

23. Béton projeté

23.1. Généralités

Le béton sera de classe C15/25, et sera projeté sur le grillage double torsion sur une épaisseur minimale de 10 à 15 cm.
 Les matériaux utilisés ainsi que les contrôles effectués sur ceux-ci doivent être conformes et répondre aux spécifications de la norme NF P 95-102 (Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté) et à toutes celles issues du présent CCTP, ainsi qu’en particulier les normes EN 206-1-1/A1-1/A2, EN 14487-1 et 2.

L'adhérence du béton projeté étant primordiale, les valeurs d'adhérence exigées sont élevées, la méthode de projection par voie sèche doit, de ce fait, être obligatoirement utilisée.
23.2. Constituants du béton

Ciment

Les ciments employés doivent être conformes aux normes NF EN 197-1 et 1/A1, 197-2 et FD P 15-010.

Le ciment sera du CEM II 42.5 R.

Granulats

Les granulats doivent être conformes aux normes NF EN 12-620, NF P 18-545, et FD P 18-542.

Conformément à la norme NF P 95-102, les granulats doivent être de catégorie A. 
Les granulats répondront aux spécifications suivantes :

· Absorption d’eau ABA : WA24 < 1%

· Coefficient d’aplatissement mesuré selon NF P 18-561, inférieur à 15

23.3. Composition, fabrication, transport et manutention du béton pour béton projeté

Composition :

La composition du béton projeté sera soumise à l'agrément du Maître d'œuvre. Elle doit tenir compte d'un enrichissement lors de la projection dû à la perte de granulats.

Le dosage initial en ciment devra être d'au moins 200 kg/m3 de béton.

Le béton pour béton projeté devra avoir une proportion d'éléments très fins (inférieurs ou égaux à 0,08 mm) au moins égale à dix-sept pour cent (17 %) en poids du mélange (granulats, ciment et fines éventuelles).

24. Coulis de scellement des ancrages

Les coulis de scellement des ancrages seront conformes aux stipulations de l'article 1.3 du chapitre 7 des recommandations CLOUTERRE 91.

24.1. Provenance

La provenance des produits de scellement des ancrages passifs devra recevoir l'agrément préalable de principe du Maître d'Œuvre (l'agrément définitif dépendant des essais de convenance).

A cette fin, l'Entrepreneur veillera à ce que chaque fournisseur remette pour chaque nature de produits de scellement une fiche d'agrément avec des résultats d'essai.

24.2. Définition du coulis de scellement

Le coulis de scellement sera réalisé exclusivement avec du ciment CEM I-II / 42.5 avec une surface spécifique Blaine supérieure à 4000 cm²/g.

Il répondra aux spécifications suivantes :

· viscosité au cône de Marsh supérieure à 50s
· densité supérieure à 1.82
· rapport ciment sur eau (C/E) supérieur à 2.0
· décantation inférieure à 5% après 3 h00

La résistance du coulis de scellement sera supérieure à :

· fc 7 = 20 MPa

· fc 28 = 30 MPa

Le coulis pourra être rigidifié, afin de parer à leur délavage par des circulations d’eau dans les terrains traversés. Une étude de convenance devra dans ce cas être fournie avec une étude spécifique indiquant la courbe d’accélération de la rigidité en fonction du dosage de l’accélérateur proposé.

L’emploi de plastifiants est soumis à l’accord du Maître d’œuvre.
24.2.1. Ciments

Les ciments employés doivent être conformes aux normes NF EN 197-1 et 1/A1, 197-2 et FD P 15-010.

Le type de ciment sera CEM I-II 42,5 R ou 52.5 R.
On utilisera un ciment pur avec un dosage minimum de 1 200 kg/m3 et on respectera un rapport de C/E > 2.2.
24.2.2. Granulats

Sauf justification particulière, les granulats seront de la marque « NF-Granulats ».

La nature des granulats est définie dans le PAQ et soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Ces granulats pourront être soit des granulats alluvionnaires roulés de rivière, soit des granulats concassés.

Les sables et notamment les fines ayant une influence déterminante sur la teinte du béton et sur la qualité du parement, la régularité des sables fera l’objet d’un soin particulier.

24.2.3. Adjuvant

Par dérogation au sous-article 82.4 du fascicule 65 du CCTG, les adjuvants pour bétons doivent être titulaires de la marque NF-Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Produits de cure.

La compatibilité des différents adjuvants entre eux ainsi qu'avec les liants et additions doit être vérifiée.

24.2.4. Dosage du coulis – caractéristiques du coulis

Le rapport pondéral C/E sera supérieur à 2.

Six (6) prismes de dimensions 4*4*16 seront réalisés à raison d’un prélèvement par jour d’injection. Trois (3) éprouvettes serviront au contrôle de la résistance à la compression à 7 jours et trois (3) éprouvettes pour le contrôle de la résistance à la compression à vingt-huit (28) jours.

Les épreuves de contrôle seront exécutées par le laboratoire mandaté par l’Entrepreneur et agréé par le Maître d'œuvre dans le cadre du contrôle externe à la chaîne de production.

La résistance à la compression simple sera de 30 MPa minimum à 28 jours.

24.2.5. Contrôle de la qualité du coulis

Le P.A.Q. précise les modalités de contrôle intérieur portant sur la fabrication et la mise en œuvre des coulis.

24.2.6. Epreuves de convenance

Les produits d’injections (coulis ou mortier), feront l’objet d’épreuves de convenance organisées au moins 15 jours avant le début des travaux et après visa par le Maître d’œuvre du programme d’essais proposé par l’entreprise.

Les épreuves de convenance porteront sur les points suivants :

· la viscosité des coulis

· la décantation

· l’ordre d’introduction des constituants

· durées de malaxage et d’hydratation

· la rigidification des coulis

Ces épreuves donneront lieu à une série d’essais de résistance à la compression (prélèvement de Deux séries de trois éprouvettes pour essais de résistance en compression à 7 et 28 j). L’entrepreneur prévoira également autant de série d’essai de résistance en compression que nécessaires pour justifier les capacités des ancrages passifs au jeune âge et déterminer la possibilité de poursuivre les terrassements.

Tous les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale à 25 MPa sont soumis aux épreuves de convenance.

· Essais de contrôle en cours de chantier

Les coulis feront systématiquement l’objet des contrôles suivants (définis par atelier de fabrication des coulis) :

dosage : en continu

· densité : 1 essai toutes les deux heures

· viscosité mesurée au cône de Marsh : 1 essai toutes les deux heures

· décantation : 1 essai toutes les deux heures

· résistance : une série d’essai par jour d’injection (prélèvement de 2 séries de 3 éprouvettes pour essais de résistance à 7 et 28 j).

La fourniture, la fabrication et la conservation des éprouvettes sont à la charge de l'Entrepreneur, comme le transport au laboratoire de contrôle et l'exécution des essais.

24.2.7. Durée de vie d’utilisation

La durée de vie d’utilisation du projet est de 75 ans.

25. Matériaux pour Grillage plaqué
25.1. Provenance des constituants

Pour la protection de la paroi, il sera utilisé un grillage double torsion.  L’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre la fiche technique du produit qu’il compte utiliser.

Pour les grillages, il sera fait référence aux normes NF EN 10223-3, NF EN 10244-2 et NF EN 10218-2.

La résistance à la traction dans le sens longitudinal sera au minimum de 35 KN/m.

Le grillage de protection sera de type double torsion à maille hexagonale de type 60x80 fil galvanisé de 2.70 mm, avec fil de renfort sur le bord des lés.

Ce fil de renfort devra être fixé mécaniquement et aura un numéro de plus à la jauge de paris que le fil de maille. 

Le fil de ligature de Ø2.40 mm devra répondre aux mêmes spécifications que les fils constitutifs du grillage.

Les fils employés seront à galvanisation très riche sur recuit tel que défini dans la norme NF A 55-101. le revêtement doit être homogène sans aucune discontinuité de la couche de zinc. L’examen superficiel à l’œil nu ne doit pas faire apparaître d’absences ou de surcharges de zinc ou d’autres défauts incompatibles avec son emploi ultérieur.

La galvanisation devra répondre aux normes en vigueur et notamment BS443/82 soit 240 g/m² pour diamètre 3.00 mm et 3.40 mm.

L’adhérence du zinc doit résister à l’enroulement de 10 spires jointives autour d’un mandrin cylindrique de diamètre égal ou supérieur à quatre fois celui du fil lui-même. Après enroulement le zinc sur la face extérieure des spires ne doit pas présenter de craquelures d’exfoliations permettant de détacher la couche de zinc par frottement avec le doigt. La vitesse d’enroulement doit être aussi uniforme que possible, au plus égale à 15 tours/min et en tout cas suffisamment réduite pour ne pas provoquer d’échauffement sensible du revêtement.

Le contrôle de la masse de zinc pourra être effectué selon la norme NF A 91-131 ou de préférence la BS 443/82.

La charge de rupture sera supérieure à 210daN/cm²

L’allongement avant rupture sera compris entre 200% et 280%.

La résistance à l’abrasion : perte de volume inférieur à 0.30 cm3.

Tous les matériaux et produits seront fournis par l'entrepreneur. Les provenances des constituants devront être proposées en temps utile au Maître d’œuvre pour respecter le délai d'exécution contractuel, et au maximum dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service. L'entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment, sur demande du maître d'œuvre, la provenance des matériaux au moyen de factures signées du fournisseur ou toute autre pièce en tenant lieu.

25.2. Câbles
Pour les câbles, il sera fait référence aux normes NF EN 12385-4+A1 et NF EN 10264-2.

Pour le reste de l’accastillage, il sera fait référence aux normes NF EN 13411-5 (serres câbles), NF EN 13411-1 et NF EN 13411-3 (crosse cœur, terminaisons manchonnées).

Les câbles de portage seront de diamètre 12 mm et les câbles de rives, de lestage et de rappel pourront être de 12 mm. Ils seront tous en câbles tressés à âmes textiles.
26. Assainissement en tête de talus
26.1. Fossé bétonné
Il sera fait application du fascicule n°31 du cahier des clauses techniques générales.

L’ensemble des bétons coulés en place proviendra d’une centrale à béton conforme à la norme NF P98-730.

Les cunettes seront soit coulées en place selon un béton de classe C30/37 suivant la norme NF EN 206-1 ou soit par caniveaux préfabriqués de classe B minimum suivant la norme NF P98-302
La largeur minimale du caniveau sera de 0.25 m pour 0.25 m de profondeur.
26.2. Descentes EP
Les tuyaux en polychlorure de vinyle plastifié sont opaques et de couleur normalisée gris clair. La norme qui leur est applicable est la NFP 16 342.

La norme dimensionnelle et essais spécifiques pour ce type de tuyaux sont la NFP 16 352.

Les tuyaux PVC seront de classe CR4 (série 1) à joints automatiques en élastomère.

Les produits préfabriqués font l’objet dans tous les cas sur chantier de vérifications portant sur : les quantités, l’aspect et le contrôle de l’intégrité, le marquage. Ces vérifications sont exécutées par l’entrepreneur, à ses frais, les résultats de ces vérifications sont adressés au Maître d’œuvre.
EXECUTION DES TRAVAUX

27. TRAVAUX PREPARATOIRES

27.1. Installations de chantier 

L'installation du chantier comprend les travaux suivants :

· les prestations définies à l'article 35 du fascicule 65 du C.C.T.G., ainsi qu'à l'article 1.1 de l'annexe au texte "Définition technique des prestations" du fascicule 68 du C.C.T.G., hormis celles faisant l'objet d'un prix particulier et qui concernent l'aménagement de zones de réalisation et l'installation du matériel de réalisation des fondations,

· les travaux de reconnaissance des réseaux enterrés,

· les divers bâtiments nécessaires au personnel et au matériel (bureaux, ateliers, sanitaires, réfectoires, vestiaires) de l'entreprise ; ces bâtiments seront entièrement équipés,
· les installations et équipements mis à disposition du maître d’œuvre et détaillés à l’article « Installations des chantiers de l’entreprise » du C.C.A.P.,

· les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des installations du chantier,

· l'éclairage, la clôture et le gardiennage des installations,

· les aires de stockage des divers matériaux,

· le nettoyage permanent du chantier et de ses abords,

· les branchements et fourniture en fluides et énergies,

· l’enlèvement des installations, le repliement du matériel, la remise en état des lieux et l’évacuation des matériaux excédentaires,

· la remise en état des zones d’installation de chantier après repliement.

L'aménagement des plates-formes des installations de chantier s'effectuera comme suit : 

· avant travaux, un état des lieux sera dressé par un huissier de justice à la charge de l'Entrepreneur et en présence du Maître d'œuvre, et de l'exploitant, 
· les installations sanitaires devront être aussi équipées de fosses étanchées pour récupérer les eaux vannes et les eaux usées.

Pour la remise en état :

· les constructions et installations seront évacuées et toutes les aires bétonnées ou stabilisées, les réseaux et fosses démolis, les produits évacués vers un dépôt définitif à la charge de l'Entreprise (tout enfouissement in situ est à exclure,

· un état des lieux, en présence des mêmes personnes que pour l'état initial, sera effectué.

27.2. Emprise des installations de chantier et travaux préparatoires

Pour l'établissement du projet des installations de chantier, l'entreprise tiendra compte des indications de l'article du CCTP, "Contraintes particulières imposées au chantier".

L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre le projet de ses installations dans un délai d’une semaine après notification du marché.

Il fera son affaire des terrains qui lui seront nécessaires à ses installations.
27.3. Aménagement des emprises

Il comprendra :

· Toutes démolitions nécessaires ;

· La pose et l'entretien de clôtures provisoires ;

· Le nivellement des emprises.

27.4. Accès au chantier, voirie :

Toute sujétion d'accès relèvera de la charge et de la responsabilité de l'entrepreneur.

L’entrepreneur pourra disposer des voiries permettant l’accès à la zone de travaux. Il fera lui-même, en ce sens, toute démarche nécessaire pour obtenir les permissions de voirie et de police (y compris dérogations de tonnage éventuelles). A l'issue des travaux, il devra remettre en état tous les emplacements et équipements utilisés par lui.

27.5. Sécurisation du chantier

L’entreprise devra pourvoir à la sécurisation du chantier en phase travaux par un phasage des terrassements. 
28. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX CONSTRUCTIONS AVOISINANTES

Avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder à ses frais à des relevés des constructions avoisinantes définies au dernier article du chapitre 1 du présent C.C.T.P., et ce, en présence du Maître d'œuvre et des propriétaires des ouvrages concernés. Ces éléments sont consignés dans un constat d’huissier. Pendant le chantier, l’entrepreneur s'assurera que ses travaux ne perturbent pas ces constructions. 

29. MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX
29.1. Description

Les ouvrages seront constitués :

* de barres HA Gewi ( 25 mm ou similaire, longueur 1.5 à 5 m, forage 90 mm.
* D’un grillage plaqué double torsion maille 60 x 80 mm,
* D’un gunitage en tête de talus.
29.2. Accès 

L'accès des matériels et matériaux au chantier de la paroi clouée se fera depuis le haut et ou le bas du talus. Un balisage de la zone sera réalisé par l’entrepreneur pour la réalisation des travaux. L’entreprise se chargera de la maintenance de cette signalisation pendant toute la durée du chantier.

29.3. Exécution 

Le clouage de la paroi sera conforme à la norme NF EN 14490.

Le clouage du talus sera réalisé en respectant les phases suivantes :

* mise en place des clous,
* mise en place du grillage double torsion
* mise en place des plaques d’appui,
* projection du béton (gunitage en tête)
29.4. Plan 

L'entrepreneur tiendra en permanence, clou après clou, un plan en élévation au 1/100ème de la paroi, sur lequel figureront tous les éléments mis en œuvre, à l’appui des fiches de forages et d’injection, avec pour chacun :

* son implantation et sa longueur réelle,

* la profondeur du mortier de scellement,

* les incidents qui auront pu avoir lieu lors de sa mise en place (difficultés de forage, éboulement) ainsi que la consommation du coulis de scellement,

* le type de terrain rencontré,

* les arrivées d'eau éventuelles.
29.5. Nature des ancrages

29.5.1. Longueur nominale et longueur des barres

La longueur nominale des ancrages est définie comme étant égale à la longueur de la partie scellée, désignée par « profondeur » ou « longueur d’ancrage ».

La longueur d’une barre d’ancrage est supérieure d’une quantité égale à la longueur de la partie filetée située à l’extérieur du trou. Cette longueur est de 0.20 m environ.

29.5.2. Ancrage

L'entrepreneur utilisera des ancrages à scellement continu dont le but sera d’assurer la stabilité des ouvrages.

29.5.3. Scellement des ancrages
Les armatures devront être débarrassées avant la pose de toute trace d'huile ou de graisse et devront être exemptes de piqûre de rouille. Elles seront entièrement confinées dans le coulis de scellement y compris dans la zone de remblai à l’arrière du parement. 
Compte tenu de la longueur des barres HA (>3.00m), celles-ci devront être équipées d’au moins deux centreurs régulièrement répartis.

Après nettoyage et contrôle des trous de scellement, le coulis de scellement sera injecté gravitairement ou sous faible pression en fond de trou au moyen d'un tube plongeur PEHD de diamètre de 20 mm environ, fixé sur la barre d’ancrage. En fin de mise en place de la barre, le coulis de scellement doit déborder du trou d'ancrage qui ne doit présenter aucun défaut de remplissage. Une attention particulière est portée au contrôle du parfait remplissage des forages par le coulis. L'entrepreneur doit en particulier préciser le dispositif utilisé pour garantir le remplissage du forage par le coulis et pour compenser les pertes par essorage.

Une reprise de l’injection après une attente de 20 à 30 minutes sera entreprise pour assurer le bon remplissage du trou et garantir le scellement au terrain.

Toute autre disposition d'exécution des scellements devra être soumise à l'agrément préalable du Maître d'œuvre.

La position, l'orientation et l'ordre d'exécution des ancrages devront être conformes aux spécifications du projet.

Toute modification par rapport aux spécifications devra faire l'objet d'un accord préalable du Maître d'œuvre.

La préparation et la mise en place des coulis de scellement devront être conformes aux caractéristiques qui auront obtenu l'agrément du Maître d'œuvre. Les moyens utilisés sur chantier pour la préparation des coulis de scellement devront permettre d'assurer de manière correcte la régularité de la préparation.

Les contrôles seront effectués du point de vue du durcissement des coulis de scellement et de leur résistance à la compression simple à 7 et 28 jours à chaque poste de travail de production en continu.

Dans les cas où les essais montreraient que la résistance à la compression simple à 7 jours serait inférieure à la valeur prévue dans la demande d'agrément accepté par le Maître d'œuvre, celui-ci se réserve la possibilité de demander à l'entrepreneur de modifier en conséquence les conditions de mise en œuvre ou la nature des produits de scellement afin d'obtenir des résultats satisfaisants.

Les modifications sont à la charge de l'entrepreneur et devront faire l'objet d'un agrément par le Maître d'œuvre.

Les ancrages pour lesquels les essais de contrôle des coulis correspondants n'auront pas été satisfaisants devront être remplacés à la demande du Maître d'œuvre. Le remplacement des ancrages pour lesquels les coulis de scellement ne présentent pas une résistance à la compression simple à 7 jours conforme à l'agrément sera à la charge de l'entrepreneur.

Le scellement dans les zones fracturées ou à fortes pertes de coulis nécessitera l'emploi de dispositifs de type chaussettes géotextiles. La mise en œuvre de ces dispositifs est soumise à l'accord préalable du Maître d'œuvre.

La protection définitive des armatures est réalisée par un béton projeté.

Les surconsommations de produit de scellement ne feront l’objet d’aucune rémunération supplémentaire, quelle que soit la quantité de coulis injecté.
29.6. Réalisation du béton projeté

(norme NF P 95-102, recommandations AFTES)

29.6.1. Matériel de fabrication et de projection du béton

La méthode utilisée est la projection par voie sèche.

L'entrepreneur définit dans son P.A.Q. les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la fabrication et la projection du béton et les soumet à l'agrément du maître d’œuvre.

Les moyens disponibles sur le chantier doivent permettre de doser avec précision Ies matériaux mis en œuvre. Le dosage à la pelle est rigoureusement interdit.

Pour la mise en œuvre, le mélange des granulats et du ciment est effectué dans des appareils de fabrication mécanique jusqu'à homogénéisation parfaite.
29.6.2. Projection du béton

La machine à refouler doit être munie d’un manomètre afin de vérifier la pression de refoulement. Celle-ci est fonction de plusieurs paramètres :

· la nature de la surface à traiter,

· la distance entre la lance de projection et la surface,

· la distance de transport entre la machine à refouler et la lance de projection.

La projection du béton ne doit avoir lieu qu'après réception par le maître d’œuvre des surfaces à traiter.

L'entrepreneur fait effectuer ces travaux de projection du béton par un personnel spécialisé et qualifié.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de tenir la lance de projection perpendiculairement à la surface à traiter et ce, de manière à ce que l'application se fasse de la façon la plus favorable et la plus uniforme en ce qui concerne le compactage et l'épaisseur des couches, ce qui diminue les pertes possibles. Lorsqu'on projette dans une zone où se trouvent des armatures, on incline légèrement la lance de part et d'autre des armatures avant de reprendre la projection perpendiculairement.

Il ne doit subsister aucun vide derrière les armatures.

29.7. Grillage double torsion
Le grillage sera mis en œuvre conformément aux prescriptions du constructeur et devra être adapté à la paroi. L’entreprise pourra mettre en place des ancrages et des câbles de plaquages nécessaire à la tenue de l’ouvrage après avoir informé le maitre d’ouvrage.
29.8. Drainage des eaux en tête de talus
Le drainage des eaux en tête de talus par cunette et descente EP seront réalisé conformément aux plans du marché.
30. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL

(Art. 37 du CCAG, art. 172 du fasc. 65 du C.C.T.G.)

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du C.C.A.G, l'Entrepreneur est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 172 du fascicule 65 du C.C.T.G.

31. PREPARATION DE LA VISITE PREALABLE A LA RECEPTION

Les stipulations du CCTG et du CCAG sont applicables.

Lu et approuvé par l’entrepreneur soussigné

A ………………………………………….. , le …………………………………………..

L’entrepreneur

Acceptation du Maitre d’Ouvrage 

A ………………………………………….. , le …………………………………………..

Le Maitre d’Ouvrage[image: image2.png]



Page 36
CCTP Résidence Anémone

