Opération Lotissement

Pièce n° 4 – Programme de l’Opération

N° de marché : 15021/2026/01/213

Marché privé de Maîtrise d’œuvre

Titulaire : Nom

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – SITUATION ET CARACTERISTIQUES DU FONCIER	3

1.1 Données géographique et parcellaire	3

1.1.1	Situation de l’opération	3

1.1.2	Description de l’environnement :	4

1.1.3	Terrain d’assiette	5

1.1.4	Parcellaire à créer	5

1.2	Données géomorphologiques	5

1.2.1 Fonds Géologique	5

1.2.2	Caractéristiques hydrologiques	6

2.1 Règlement des zones	6

2.2 Aménagement :	8

2.2.1 Implantation	9

2.2.2 Prise en compte écologique	9

2.1 Assainissement	9

2.2 Adduction en eau potable	10

2.3 Alimentation électrique et téléphonique	10

2.4 Accès et Stationnement	10

Etude de la taille de voirie avec les services de secours et l’enlèvement des déchets (SIVM SUD)	10

2.5 Cahier des charges de lotissement	11

2.6 Règlementation du lotissement	11

ARTICLE 3 – OBJECTIFS DE PROGRAMMATION	11

3.1 Objectif des réalisations	11

3.2 Coût d’objectif des réalisations	12

ARTICLE 4 – PLANNING PREVISIONNEL	12

ANNEXES AU PROGRAMME	13

# ARTICLE 1 – SITUATION ET CARACTERISTIQUES DU FONCIER

  - 1.1 Données géographique et parcellaire

    - Situation de l’opération

L’opération « Lotissement Village FSH » se situe sur la commune de Boulouparis, au sein du lotissement Oua Ya Rive Gauche de Boulouparis, dans la partie Est du village.

l’évaluation environnementale n°2020-CAPSE 930-01 du PUD de la commune de BOULOUPARIS révisé en Juillet 2023, par le BE CAPSE ENVIRONNEMENT.

En particulier l’extrait ci-dessous :

La commune de Boulouparis se situe sur la côte ouest de la Province Sud de la Nouvelle Calédonie. Elle

est bordée par La Foa au nord, Païta au sud, Thio à l’est et le lagon à l’ouest du territoire communal.

D’une superficie de 86 560 ha, elle est la 3 ème  plus grande commune de la grande terre en superficie

alors qu’elle se positionne en 14 ème /33 places au niveau démographique avec un nombre d’habitant de 3 315 personnes.

Cf en annexe : plan de situation de l’étude de faisabilité

    - Description de l’environnement :

Lire en ligne sur le site de la mairie, l’évaluation environnementale n°2020-CAPSE 930-01 du PUD de la commune de BOULOUPARIS révisé en Juillet 2023, par le BE CAPSE ENVIRONNEMENT.

En particulier l’extrait ci-dessous :

Le Village

Dominé  au  Nord  par  la  silhouette  caractéristique  du  pic  de  Ouitchambo,  le  village  de  Boulouparis

présente la structure en damier classique des villages de brousse. […]

Le centre du village de Boulouparis est composé d’un espace mixte, mêlant habitat, commerces, services

de proximité et équipements publics. Le centre du bourg apparaît comme une structure assez dense et

relativement bien organisée. Les activités marchandes (commerces, services) répondent essentiellement

aux besoins en matière de service de proximité. Avec l’augmentation de la population et la création de

nouveaux pôles urbains, le centre du village a été davantage mis en valeur (installation d’une agence

bancaire, rénovation de la mairie, aménagement des places publiques, travaux dans les différentes

écoles publiques, etc.). L’évolution du paysage montre une densification de plus en plus soutenue du

tissu  urbain.  La  marge  de  manœuvre  au  centre  du  village  pour  l’implantation  de  nouvelles  zones

résidentielles ou de nouveaux équipements est donc restreinte. Elle peut néanmoins se faire à l’Est du

village, dans la continuité du tissu urbain existant. La partie Ouest est contrainte par la Ouaménie et sa

zone inondable.

Vues  du  ciel,  trois  grandes  entités  se  démarquent  sur  le  village.  Le centre  du  bourg  qui  reprend

l’essentiel des équipements est caractérisé par des toitures à dominance rouge. À l’Est, se développe

les lotissements zone résidentielle. Enfin, un peu excentrée des zones urbanisées, se détache la zone

industrielle au nord.

    - Terrain d’assiette

La parcelle du terrain d’assiette appartenant à la Commune de BOULOUPARIS est numérotée 406260-4420, présente une superficie de 181 ha mais la partie concernée présente une superficie de 1ha 77 ares à l’ouest de ce dernier, selon le levé topographique.

Cf. en cours d’établissement : Plan topographique

    - Parcellaire à créer

Les parcelles créées devront s’ajuster aux limites et aux principes d’habitat local, les vues dominantes ou vis-à-vis entre habitations existantes et nouvelles habitations devront être évités par la configuration du terrain ou l’orientation parcellaire.

Les habitudes calédoniennes de vie en extérieur conditionnent la promiscuité des terrains et impose l’éloignement des espaces public communs et des lieux privés, grâce à la végétation ou la présence de clôtures en pare-vues.

Les espaces résiduels non définis sont à éviter.

  - Données géomorphologiques

### 1.2.1 Fonds Géologique

Dans le cadre du projet de lotissement, le terrain fait l’objet d’une investigation et d’une étude géotechnique dont le rapport sera fourni.

Une recherche d’amiante environnementale sera effectuée.

Si besoin, des études géotechniques complémentaires seront réalisées.

Cf. en cours d’établissement : Etude Géotechnique G1 PGC

    - Caractéristiques hydrologiques

Le terrain est inclus dans le bassin hydrologique d’aménagement de la vallée de l’Oua Ya.

Le terrain est flanqué en sa limite Est par un thalweg.

En fonction des conditions hydrologiques, les systèmes de gestion des eaux de pluie, rejoignant le réseau public, et aggravant son écoulement doivent être compensé par des systèmes adaptés (bassins de rétentions, bacs de rétentions sous chaussée, infiltration dans le domaine privé, ou tout autre moyen).

La présente mission comprend l’étude des bassins versants.

ARTICLE 2 – REGLEMENT D’URBANISME - PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT – DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

  - 2.1 Règlement des zones

Le foncier est situé dans la zone UB2 du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la ville de Boulouparis.

La Zone UB2 est une zone de quartiers résidentiels apaisés de faible densité (en orange)

Le terrain jouxte une réserve d’emprise d’équipements (en bleu)

dans la zone UB2, sont autorisées :

- Les constructions à usage d’habitation, implantées sur voirie, et en mitoyenneté.

- Les constructions en bande ou jumelées et groupement d’habitation sont autorisés.

Les principales prescriptions du règlement d’urbanisme sont à vérifier sur le PUD :

- Taille minimale des lots

- Principe assainissement selon leur taille

- Implantation par rapport aux voies

- Implantation par rapport aux limites séparatives

- Emprise au sol

- COS

- Hauteur maximale

- Nombre de niveaux

- Espaces libres : surface minimale aménagé en espace vert

- Stationnement des véhicules :

> Pour les locaux à destination d'habitation : 1,5 places / logement, dont la SHON est inférieure à 45,00 m² 2 places pour les autres logements, -

> Pour les visiteurs : 1 place par tranche de 5 logements.

Les servitudes et réservations publiques diverses : Plan des servitudes communales du PUD.

Servitude Ouenghi/Mont Do - AZIMUT 335 qui traverse le terrain.

Arrêté 1739-1 du 9 avril 1997

Les présentes indications ne sont pas exhaustives ; la MAÎTRISE D’ŒUVRE prendra l’attache des services publics afin de recueillir les informations complémentaires.

Les services d’incendie et d’enlèvement ou tri des déchets sont à consulter.

Lire en ligne sur le site de la mairie, l’évaluation environnementale n°2020-CAPSE 930-01 du PUD de la commune de BOULOUPARIS révisé en Juillet 2023, par le BE CAPSE ENVIRONNEMENT.

En particulier l’extrait ci-dessous :

Intercommunalité :

Créé  en  1973,  le  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Multiple  du  Sud  (SIVM  SUD)  regroupe  les

communes  de  La  Foa,  Boulouparis,  Bourail,  Farino,  Moindou,  Païta,  Sarraméa  et  Thio.  Réunies  en

intercommunalité,  le  SIVM  Sud  permet  aux  communes  de  mutualiser  et  d’optimiser  les  coûts,  les

infrastructures et les moyens sur l’exercice d’une ou plusieurs compétences. Les compétences exercées

par le SIVM Sud sont la gestion des déchets, la distribution publique d’électricité et d’eau potable sur

certaines zones, la lutte contre les maladies vectorielles, le transport scolaire, le service d’incendie et de

secours, le matériel de manifestation et la gestion d’un centre aquatique.

  - 2.2 Aménagement :

La mairie a une politique d’amélioration de l’espace public, comme par exemple :

- Créer un lieu de rencontre pour personnes âgées,

- Construire des bancs, des poubelles et des toilettes publiques,

- Installer des points d'éclairage public supplémentaires et réparer les éclairages défectueux,

- Construire des abribus plus grands et davantage protecteurs de la pluie et du soleil,

- Rénover et abriter un parc de jeux pour enfants (pose d'un revêtement plus hygiénique que le sable, de balançoires, tourniquets et multi-échelles).

Des moyens d’aménagement existent pour améliorer l’espace public : zones d’ombrage, pergolas, terrains de sports (pétanque), bancs et promenade piétonne paysagée et aménagée (espèces ligneuses remarquables et zone « tampon »), bandes laissées en friches pour réduire l’entretien tout en offrant l’isolement nécessaire à l’habitat privé.

Le projet de lotissement doit prolonger l’amélioration de l’espace public, en clarifiant par exemple :

- L’aménagement du thalweg, pour lesquelles des noues permettent l’infiltration ou l’évacuation d’excédent des eaux, ainsi que le confortement végétale ou soutenu des berges, ou encore la possibilité de culture vivrière en jardins privatifs

- La liaison en mode doux avec le reste de la ville (écoles, mairie, commerces, maison de santé)

- Des liaisons avec les autres quartiers et avec les pôles d’attraction sportifs ou culturels

- Des liaisons avec les transports publics ou le ramassage scolaire

- Les limites avec le territoire non urbains (terres agricoles, rivières et forêts)

« Ensemble, protégeons nos forêts et notre environnement »

- Pour les prévenir, il est important de respecter des zones d’entretien où la végétation ne risque pas de propager l’incendie :

- La Nouvelle-Calédonie et la Province Sud agissent ensemble pour la prévention des feux de forêts

### 2.2.1 Implantation

Les lots individuels sont destinés à des projets d’habitat individuels.

Sur les terrains pentus, l’habitat est à intégrer dans la pente afin de minimiser les terrassements.

L’assainissement doit pouvoir rester gravitaire avec une profondeur raisonnable des réseaux en s’adaptant aux terrains en pente.

### 2.2.2 Prise en compte écologique

Les terrassements seront optimisés en déblai et remblai, pour un impact moindre sur l’environnement,

Le décapage des terrains ne concernera que les parties remblayées,

Le réemploi des terres végétales sera préféré,

Les remblais d’emprunt seront minimisés,

Le recyclage des matériaux inertes ou en déblais sera étudié,

Les végétations remarquables ou d’intérêt particulier seront préservées,

Une vérification sera faite des éléments de règlementation en présence d’espèces environnementales spécifiques.

2.1 Assainissement

Les futurs logements se raccorderont au réseau existant via les boîtes de branchement prévues à cet effet, qui seront judicieusement choisies pour récupérer gravitairement l’eau de pluie. Les eaux usées seront traitées ou collectées selon la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur la parcelle doivent favoriser l’infiltration dans le sol des eaux pluviales de ruissellement et garantir l'écoulement des eaux pluviales de toiture dans le réseau collectif.

Un ouvrage de rétention sera étudié en dimensions et réalisé à l’endroit le plus efficace pour temporiser les pluies les plus fortes.

Les eaux de ruissellement seront collectées au moins en partie amont de la voirie et rejetées en limite de parcelle dans un autre réseau principal collectif.

Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire de dispositifs appropriés, après traitement sur la parcelle si besoin. Vérifier sur schéma directeur de la commune ou du SIVM si la zone comporte un traitement collectif de l’assainissement (a priori non).

2.2 Adduction en eau potable

Cf. en annexe : « plan AEP » du rapport de faisabilité

Le gestionnaire La Calédonienne Des Eaux gère l’eau pour le compte de la municipalité. Les renseignements sont à prendre auprès des services techniques de la mairie.

Les compteurs d’eau seront prévus en limite, mais leur pose dans les boîtiers dédiés sera réalisée en dehors de la présente opération. Dans l’attente, les réseaux d’AEP seront bouchés et repérés.

Le réseau incendie, est à étudier avec les services de secours (SIVM SUD).

2.3 Alimentation électrique et téléphonique

Cf. en annexe : « plan Electricité - Téléphone » du rapport de faisabilité

Le gestionnaire de la Commune est ENERCAL, pour le compte de la municipalité. Les renseignements sont à prendre auprès de ce gestionnaire.

La pose des compteurs électriques est soumise à une taxe du SIVM SUD définie à l’avance.

ENERCAL est également gestionnaire de l’éclairage public pour le compte de la municipalité.

Le bilan de puissance sera ajusté en fonction du projet définitif, et validé par lui, en fin du processus de conformité des plans.

Le plan de réseau HT et le plan de réseau BT, ainsi que le diagramme BT seront produits aux phases d’APD-PL.

Le projet de procès-verbal de remise en concession des ouvrages sera établi par ENERCAL en concertation avec la MAÎTRISE D’ŒUVRE jusqu’à son terme effectif.

L’éclairage public sera réalisé avec les modèles préconisés par la commune, en vue de sa rétrocession, et en prévision de la gestion de maintenance globale de la commune.

Un réseau téléphonique enterré est à développer avec l’Office des Postes et Télécommunication du Nouvelle Calédonie. Selon le modèle, la fibre optique doit être déployée sur la commune, à vérifier avec le gestionnaire.

2.4 Accès et Stationnement

Etude des accès envisagés et connexions aux voiries existantes, selon rapport de faisabilité

Etude de la taille de voirie avec les services de secours et l’enlèvement des déchets (SIVM SUD)

Etude de la structure de chaussées.

Nature des revêtement et formes des bordures : les accotements doivent être étudiés pour que leur qualité d’absorption d’eau de pluie et leur entretien périodique soient un compromis.

Les positionnements des entrées charretières sont à définir dans le projet de lotissement.

La réalisation des signalisations est étudiée.

Les passages et cheminements seront étudiés également.

Le stationnement sur parcelle est règlementé.

Le stationnement des visiteurs est à prendre en compte, au moins quatre places, leur répartition est à étudier avec discernement.

2.5 Cahier des charges de lotissement

Le cahier des charges de lotissement a pour objet essentiel de définir les conditions d’attribution des lots et la vie du lotissement.

Le bornage des lots sera effectué par géomètre-expert à la fin des travaux avant la vente.

La MAÎTRISE D’ŒUVRE répondra aux questions de ce dernier ainsi qu’aux questions inhérentes à la vente du notaire (création de servitudes privées, obligations d’entretien des systèmes d’assainissement, règles privées d’usage).

L’acquéreur prendra le ou les lots en l’état à la signature de la vente, et ne pourra prétendre à aucune diminution ou indemnité pour la raison dudit état.

Il pourra faire vérifier le bornage à ses frais avant la signature de la vente mais ne pourra élever aucune réclamation après la signature de la vente.

Les servitudes seront identifiées et désignées pour leur usage sur les plans parcellaires.

Les équipements communs seront décrits, tels les voirie voies et accotements, les lots réservés à l’équipement communal, les espaces verts et l’aménagement collectif.

L’entretien périodique des parcelles sera règlementé pour éviter la prolifération de nuisibles, les maladies, sans toutefois nuire à la tranquillité du voisinage.

De même l’activité bruyante sera effectuée aux heures fixées par le règlement municipal.

Le cas échéant, une étude complémentaire des prescriptions / recommandations devant conduire au cahier des charges du lotissement est prévue dans la mission de MAÎTRISE D’ŒUVRE.

2.6 Règlementation du lotissement

Le règlement de lotissement se conformera aux prescriptions du Plan d’Urbanisme Directeur de la commune. Le cas échéant une mission complémentaire sera engagée pour établir un règlement particulier du PUD.

Cette partie précisera notamment à l’accédant l’obligation d’entretien d’équipements sur leur lot (réseau d’eau pluviale en cascade (ou en série) avec vidange des dessableurs, boîtes à graisses ou stations d’épuration à entretien périodique obligatoire).

# ARTICLE 3 – OBJECTIFS DE PROGRAMMATION

  - 3.1 Objectif des réalisations

Le programme porte sur la réalisation de 11 lots individuels et d’un lot destiné à l’édification de 10 logements en bande.

La largeur des lots individuels est à adapter à la desserte et à l’usage, sans toutefois être inférieure à 20 mètres.

Pour le lot destiné à l’édification de logements en bande, la forme de la parcelle doit s’adapter à un projet de maximum dix typologies de F2 à F4, en tenant compte de la surface et de la topographie pour l’installation d’un traitement collectif des EU, et de la desserte, conforme aux conditions de livraisons et retournement des véhicules de services (pompiers, enlèvement des ordures ménagères, entretien des réseaux, livraisons).

La profil des voiries (voir type en annexe du rapport de faisabilité), ambitionne de créer un paysage ou des espaces aménagés en fonction de la hiérarchisation des usages de chaque surface et des relations entre ces usages (merlons, écrans végétales, noues, etc...) ;

Les liaisons avec les divers pôles d’attractions du village (soins, commerces, restauration, cafés, lieux de divertissement, stade, équipements sportifs, espaces de jeux, berges du creek, rivière, cimetière) sont à penser en mode doux (vélo, trottinettes, rollers, poussettes, PMR, piétons).

L’enfouissement des réseaux secs (OPT et électricité) est préconisé ou commandé par les servitudes.

La viabilisation complète des lots y compris téléphone et desserte du courrier gérés par l’OPT, induira de consulter les acteurs compétents de l’aménagement.

Les services provinciaux de l’environnement sont également à consulter (code de l’environnement).

L’obtention des conformités d’assainissement et de voirie, ainsi que celle de la conformité générale du lotissement, ne pourront pas être fixées comme limite de prestation de la présente mission de maîtrise d’œuvre, qui comprend le cas échéant l’obtention du quitus de la 3DT pour les éventuels compensation à mener et le parfait achèvement.

  - 3.2 Coût d’objectif des réalisations

Le coût d’objectif de la viabilisation, hors foncier, hors taxes et hors honoraires, est de 60 000 000 F HT.

# ARTICLE 4 – PLANNING PREVISIONNEL

Le planning prévisionnel études/travaux de cette opération est le suivant :

- Mission de réalisation des études : 6 mois (hors délais de validation des phases, délais d’instruction des autorisations administratives)

- Mission de suivi d’exécution des travaux : 10 à 12 mois (hors intempéries)

- Mission de parfait achèvement : 12 mois

# ANNEXES AU PROGRAMME

Fiche d’identification cadastrale

Rapport de Faisabilité et ses annexes (plans et profils)

Levé topographique

Etude de sols G1 PGC (en cours)

Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

Le titulaire (1) :

- Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

| Le Maître de l’Ouvrage : |  | Pour la Directrice Générale du F.S.H. et par délégation, Le Directeur Technique Etienne VELUT |
| --- | --- | --- |